Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
цифрового регулятора типа Friem DRP-6T-H
для ЦМЭл 4РУ

1. Назначение: данное устройство предназначено для управления трехфазным тиристорным выпрямителем.

2. Количество: 2 компл.

3. Технические характеристики цифрового регулятора:
3.1. Питание: 24 В постоянного тока;

3.2. Наличие трёх встроенных программируемых выходных реле;

3.3. Наличие четырёх кнопок для местного управления в полном объеме;

3.4. Наличие пяти оптоизолированных цифровых входов;

3.5. Наличие ЖК-дисплея для визуального контроля параметров;

3.6. Наличие Dip-переключателей на плате в кол-ве 9 шт.;

3.7. Наличие световой индикации о состоянии DRP-6T-H;

3.8. Наличие портов RS232, RS 485;

3.9. Возможность ввода параметров вручную на самом регуляторе;

3.10. Индикация и возможность просмотра истории аварийных событий;

3.11. Возможность встраивания в оборудование: выпрямительный агрегата 
типа Friem 4.TR01 + 4.GR01 в качестве монтажного блока;

3.12. Наличие функции самодиагностики, которая непрерывно проверяет:

- аналого-цифровое преобразование;

- контрольную сумму уставок, хранящихся в памяти Е2Prom;

- общую работу системы цифровой обработки сигнала (питание, процедуры и т.п.);

- выполняет тестирование ламп (только при ручном тестировании);

- контроль Can-шины.

3.13. Обратная связь по постоянному току и напряжению.
4. Схема подключения и общий вид согласно Приложению 1.1.

5. Комплект поставки цифрового регулятора (блока) DRP-6T-H:


- комплект цифрового регулятора (MC22-T, DRP-T);

- технический паспорт, спецификация, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту должны быть предоставлены на русском или белорусском языках по ГОСТ 2.610-2019 на бумажном носителе и электронном носителе. 
6. Срок гарантии - не менее 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.
Приложение 1.1

Рисунок 1 – общий вид
[image: image1.png]



Рисунок 2 – схема подключения
[image: image2.png]Current 2

O
N

O
0
10
10

5
Current 1 O’i—
4

Phose R _—QD———_
8

M M

Phase S
ase _@_ .

Phase T ﬁm

Auxiliary | 10
Supply { HI:

MS—SCE2096—-R3

16 L LACK OF PULSE
18 } FAN

17

14

15 [ PROTECTION TRIP
20

2| biemac

19 | INPUTS

22

2 5
I 4SECPB





[image: image3.png]R{L’:QR

169

158

Ref V. {
157

168
Ref |{
167
LEM/Rogowsky 4 176
Rogowsky/LEM 1 175

Shunt/Veltage Conv 4 174
Shunt { 156
LEM/Rogowsky { 155

Rogowsky/LEM 1 154

COM IN { 187

Auxiliory | 188
Supply 1 189

502

DRP

)

152

XXX

Board—] L Terminal

]
— ]

]
o

BN .
-]

&2
i

MS-SCE2096—-R3

b S0 ¥
L ~VPB[153 |,

186
185
184
166

165
164

183
182
163

178
179

177

CPB

FR-A
FR-B
FR-COM
FS-A

+S-8B
FS—-COM

FT-A
+FT-B
FT-COM

FMASTER-SLAVE
FSTART-STOP

+Common





