УТВЕРЖДАЮ

# Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

__________А.Б. Петровский

«____» ____________2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку лебедки маневровой ЛМ-71

для Краснослободского рудника 2РУ согласно плану закупок вспомогательного оборудования на 2025 год

- Назначение.

Лебедка предназначена для натяжение конвейерной ленты путем перемещения ходовой тележки в петлевом контейнере ленточного телескопического конвейера типа КЛТ-1000.

- Характеристики.

Лебёдка маневровая типа ЛМ-71 должна применяться в шахтах любой категории по газу и пыли.

Техническая характеристика лебедки.

| Тяговое усилие на последнем слое навивки, т, не менее | 71 |
| --- | --- |
| Скорость на последнем слое навивки, м\с, не более | 0,2 |
| Диаметр каната (в комплект поставки не входит), мм | 22,5 |
| Канатоёмкость барабана, м, не менее | 100 |
| Мощность электродвигателя, кВт, не менее | 7,5 |
| Число оборотов электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Рабочее напряжение, В | 660/1140 |
| Степень защиты электрооборудования, не менее | IP54, РВ ExdI Рудничное взрывозащищённое исполнение |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У5 |
| Наличие тормоза | да |
| Наличие выносного пульта управления | да |
| Кабель для подключения пульта управления и звуковой сигнализации, м | 5 |
| Канатоукладчик | да |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм, не более | 1000*1100*900 |
| Масса лебедки без каната, кг, не более | 1200 |

3. Комплект поставки.

# Лебедка маневровая ЛМ-71 комплектная – 1шт.

4. Гарантийные обязательства.

Поставщик несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Количество и срок поставки.

Июнь 2025г. – 1 шт.

6. Документация, входящая в состав технического предложения.

Собственно техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего в себе три вида (спереди, сбоку, сверху); на представленных чертежах должны быть все размеры, необходимые для определения соответствия требованиям технического задания.

- копия сертификата соответствия поставляемого оборудования требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

7. Требования к конкурсному предложению.

7.1 К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

7.2 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.3 Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответы на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Главный инженер рудоуправления 2 РУ

Согласовано:

Зам. главного инженера по ГР ОАО «Беларуськалий» -

начальник управления

Зам. главного механика ОАО «Беларуськалий»

Зам. главного энергетика ОАО «Беларуськалий»

Главный механик 2РУ

Главный инженер рудника

Краснослободского рудника

Главный энергетик рудника

Краснослободского рудника

Главный механик рудника

Краснослободского рудника

Симоненко 29 66 58