УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

___________И.А. Подлесный                                                                                                                                                                                            «____»___________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку лебедки грузовой типа ТЭЛ-5 с тормозным устройством по объекту капитального строительства

«Вовлечение в отработку запасов Четвертого калийного горизонта Центрального блока Старобинского месторождения с промышленной площадки Второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Девятая очередь» (код 2939).

Спецификация №668-57-19-12-ГМ.СО-9.0.0.

1. Назначение.

Лебедка типа ТЭЛ-5 предназначена для перемещения или удержания груза.

2. Технические характеристики.

| № п/п | Наименование параметров | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | тяговое усилие на последнем слое навивки, кН (кгс) | 500 (5000) |
| 2 | скорость навивки каната (средняя), м/с | 0,028 |
| 3 | диаметр каната не менее, мм | 22,5 |
| 4 | канатоемкость барабана, м | 220 |
| 5 | питающее напряжение, В | 660/380 |
| 6 | исполнение электродвигателя | РН |
| 7 | мощность электродвигателя не менее, кВт | 3,2 |
| габаритные размеры, не более, мм |  |  |
| 9 | длина | 1625 |
| 10 | ширина | 1750 |
| 11 | высота | 875 |
| 12 | масса лебедки, кг, не более | 1100 |
| 13 | допустимый уровень шума, не более, дБ (А) | 80 |

3. Дополнительные требования

3.1. Лебедка должна состоять из рамы, на которой смонтированы вспомогательный редуктор, основной редуктор с канатным барабаном, электродвигатель, тормозная система и пусковая аппаратура.

3.2. Вращение вала электродвигателя через муфту (тормозной шкив) должно передаваться вспомогательному редуктору, от него на основной редуктор с канатным барабаном.

3.3. Тормозная система лебедки должна включать: колодочный тормоз с электрогидравлическим толкателем и тормозной шкив.

3.4. В профильной раме должны быть технологические отверстия для крепления лебедки.

3.5. Электрооборудование должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- управление включением и выключением электродвигателя лебедки;

-  управление направлением вращения электродвигателя лебедки («наматывание» и «разматывание»);

- кодовую звуковую сигнализацию между местом установки лебедки и местом производства работ;

- включение электродвигателя лебедки с места производства работ;

- защиту от потери управляемости (отключение электродвигателя) при обрыве или замыкании цепей управления;

- защиту от перегрузки (отключение электродвигателя) при превышении допустимого тягового усилия.

3.6. Электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, TKП 339-2011 (02230), а также должно быть испытано и сертифицировано органами страны поставщика и соответствовать нормам, действующим в Республике Беларусь.

3.7. Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течение 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150- 69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

3.8. Все таблички и надписи на лебедке должны быть выполнены на русском языке.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1. Собственно техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части, оформленной в соответствии с разделом 8 настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего в себе три вида изделия (спереди, сбоку, сверху). На представленных чертежах должны быть все размеры, необходимые для определения соответствия изделия требованиям технического задания.

4.2. Сертификаты соответствия поставляемого оборудования требованиям Технических регламентов таможенного союза:

ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

4.3. Весь текстовый материал, надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

5. Документация, поставляемая с оборудованием.

5.1. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза TP TC 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

5.2. Документация:

.	паспорт;

.    копия свидетельства Евразийского экономического союза об испытании каната;

.	сборочный чертеж;

.	спецификация;

руководство по эксплуатации лебедки, выполненное согласно ГОСТ 2.610-2006, включающее чертежи; схемы строповки; формуляр, с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.

Весь текстовый материал, надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Комплект поставки

6.1. Лебедка грузовая ТЭЛ-5 с тормозным устройством, с оснасткой          - 1 шт.

6.2. Оснастка на единицу:

- канат грузовой 22,5-Г-1-Ж-Н-1570, ГОСТ 2688-80, L=100м                       - 1 шт.

- зажим винтовой 22 мм DIN 1142                                                                    - 5 шт.

- крюк чалочный К-6,3 ГОСТ 25573-82                                                            - 1 шт.

- коуш 75 ГОСТ 2224-93                                                                                     - 1 шт.

6.3. Техническая документация, выполненная на русском или белорусском языках по ГОСТ 2.610-2006 бумажный носитель – 3 комплекта.

Срок поставки: II квартал 2023 года.

7. Гарантийные обязательства.

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

8. Требования к конкурсному предложению.

8.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

8.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

8.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое	предложение,	отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

Согласовано:

Главный механик

ОАО «Беларуськалий»							К.А. Гвоздков

Главный энергетик

ОАО «Беларуськалий»							А.А. Стельченко

Главный инженер 2РУ							А.В. Богаченко

Главный механик 2РУ							О.П. Мыслейко

Главный энергетик 2РУ						Ф.А. Скриган

Техническое задание составили:

Главный инженер рудника 2РУ					Е.А. Быченя

Главный механик рудника 2РУ				    	А.А. Стасюк

Главный энергетик рудника 2РУ				          С.И. Стешиц

Шульга 29-59-68