УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

______А.Б. Петровский

«___» _________2025

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ   ЗАДАНИЮ №8.3

на закупку механизма тягового монтажного типа МТМ-3,2 для цеха КО и СХ   согласно плану закупок на 2025 год.

1. Назначение:

- в соответствии с типовым техническим заданием №8.3 (далее ТТЗ№8.3)

2. Технические требования:

2.1.  Грузоподъемность, т                                                      3,2

2.2. Подача каната при максимальном усилии

за один ход рычага, мм (не менее)				      28

2.2.1. Скорость прохода каната, м/мин                                 3,0

2.2.2. Диаметр троса, мм                                                        16

2.2.3. Коэффициент запаса прочности

при нагрузке на трос     			       5

2.2.4. Коэффициент запаса прочности в статичном

положении                                                                              4

2.3. Длина каната с крюком, м (не менее)			      10

2.4. Масса (без троса), не более, кг                                        23

2.5. Номинальное усилие на рычаге прямого хода, Н         435-445

3. Дополнительные требования

- в соответствии с требованиями п.п. 3.1-3.2 ТТЗ №8.3.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

- в соответствии с требованиями п.п. 4.1-4.3 ТТЗ №8.3.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

- в соответствии с требованиями п.п. 5.1-5.2 ТТЗ №8.3.

6. Комплект поставки и сроки:

6.1. Механизм тяговый монтажный, шт.                              1

6.2. Канат с крюком, рукоятка, к-т шт.		                1к-т

6.3. Срок поставки:						      сентябрь 2025г.

7. Гарантийные обязательства

- в соответствии с ТТЗ №8.3.

8. Требование к конкурсному предложению

- в соответствии с требованиями п.п. 8.1-8.3 ТТЗ №8.3.

Начальник цеха КО и СХ						           Д.Н. Жарский

Электромеханик цеха КО и СХ 						 А.Г. Перапечка

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик ОАО «Беларуськалий»				 К.А. Гвоздков