ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку пластин M35K S SBL № РА-104713 (Duos), для теплообменника охлаждения влажного хлора на технологическую позицию 5.W01

для Цеха мембранного электролиза 4РУ.

- Назначение:

Охлаждение влажного хлор-газа, поступающего от электролизера с температурой 80-95 0C до температуры 20-45 0C охлаждающей водой с градирни.

2. Количество:                                             1 комплект в количестве 30 шт.

3. Срок поставки                                                                  3 квартал 2026 г.

4. Условия и режим эксплуатации:

4.1 Условия работы:

в производственном корпусе с температурой от -5 до+350С;

влажность окружающей среды от 58 до 81%.

4.2 Наработка в год, час                                                                        8400.

5. Характеристика сред:

5.1 Среда 1: 				        		  влажный хлор-газ (Cl2);

5.1.1 Состав: Cl2 – не менее 85,4 масс. %;

Н2О – не более 14,1 масс. %;

О2 – не более 0,2 масс. %;

СО2 – не более 0,27 масс. %.

5.1.2 Агрегатное состояние					        газообразный;

5.1.3 Плотность, кг/м3                                                                  	    2,42;

5.1.4 Температура среды на входе в теплообменник, оС                  80-95;

5.1.5 Температура среды на выходе из теплообменника,оС              20-45;

5.1.6 Массовый расход, кг/ч					       от 960 до 2700;

5.2 Среда 2:                                                  	        охлаждающая вода;

5.2.1 Значение рН                                                                   		     7-9;

5.2.2 Температура среды на входе в теплообменник, оС                  18-30;

5.2.3 Температура среды на выходе из теплообменника,оС              25-35;

5.2.4 Массовый расход, кг/ч					 от 12800 до 32000.

6.  Технические требования к пластинам:

6.1 Тип пластин                                      M35K S SBL № РА-104713 (Duos);

6.2 Сварные пластины из материала                            титан Ti1 (3.7025);

6.3 Толщина стенки сварной пластины, мм                                          0,6;

6.4 Размеры пластины Ш*Д, мм                                                 44,2*1130;

6.5 Условный проход входа и выхода сред в пластине, мм                110.

7.  Описание работы пластин:

7.1 Среда 1 влажный хлор-газ (Cl2) проходит между пластинами;

7.2 Среда 2 охлаждающая вода проходит во внутрь каждой пластины.

8.  Комплект поставки:

-  комплект пластин в кол-ве 30 шт.:

29 шт. полнопроходные;

1 шт. полупроходная, (концевая);

- сертификат на материал Ti1 (3.7025).

- Гарантийный срок: - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Требования к конкурсному предложению:

  - Техническое предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном техническом задании;

  - Предложение признается не соответствующим техническому заданию, при условии:

    - Оно не отвечает требованиям технического задания и (или) дополнительного запроса;

    - Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе;

    - Участник, предоставивший предложение отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;

    - Участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;

    - Информация предоставлена на иностранном языке.