ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение 3-х фазных приборов учета электрической энергии с поверкой УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий»

- Назначение:                                       для измерения расхода электроэнергии

переменного или постоянного тока

2.   Наименование:                             счетчик электрической энергии СЕ318BY

3.   Технические требования:

| № п/п | Наименование технического требования | Измеряемый параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение тока и напряжения | В каждой фазе |
| 2 | Номинальный ток А | 5 |
| 3 | Максимальный ток А | 100 |
| 4 | Номинальное напряжение В | 3х230/400 |
| 5 | Класс точности | 1.0 |
| 6 | Частота измерительный сети | 50±0.5Гц |
| 7 | Порог чувствительности | 5-10мА |
| 8 | Количество разрядов ЖКИ | 8 |
| 9 | Дисплей | ЖКИ (лицевая панель) |
| 10 | Вывод на ЖКИ (тариф) | Время, дата, Т1,Т2,Т3, Т (сумма) |
| 11 | Интерфейс оптический бит/с | 9600 |
| 12 | Интерфейс RS-485 бит/с | 4800 |
| 13 | Температура окружающего воздуха | -40°С до+70°С |
| 14 | Поверочный интервал | 96 месяцев |
| 15 | Срок службы | Не менее 30 лет |
| 16 | Степень защиты | IP 51 |
| 17 | Относительная влажность воздуха | 30-98% |

4.   Требование к документации:

На измерительное оборудование должен быть предоставлен паспорт с паспорт с указанием содержания ДМ и ДК, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. На поставляемое оборудование должны быть предоставлены сертификаты качества.

5.  Другие специальные требования:

Данные средства измерений (С.И.) должны быть узаконены и внесены в государственный реестр С.И. Р.Б. и прошедшие первичную поверку на территории Р.Б..

Сервисный центр должен находиться на территории Р.Б.; претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ указать его адрес и представить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика);

Гарантийный срок - не менее 24 месяцев.

6.  Количество- 2 шт.

7. Требования к конкурсному предложению:

К рассмотрению предлагаются конкурсные предложения претендентов,

содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ

Конкурсное предложение признается не соответствующим, если;

-   не соответствует требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все пункты требований, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.