Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку комплекта оборудования в рамках программы интеграции информационных систем предприятий-изготовителей продуктов животного происхождения с государственной информационной системой имеющихся платформ с государственной информационной системой «AITS – Прослеживаемость»

Настоящее задание устанавливает технические требования и определяет технические условия закупки комплекта оборудования для работы с модулем «AITS – Прослеживаемость» необходим комплект оборудования, включающий в себя: сканер штрих-кодов, принтер этикеток производственный, моноблок производственный.

Основание закупки

Реализация Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. N 287-З «Об Идентификации, регистрации, прослеживаемости животных, (стад), продуктов животного происхождения (Принят Палатой представителей 30 июня 2015 года).

Докладная записка №31743 от 29.05.2025 (докладная записка с резолюциями прилагается).

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  «AITS – ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ»

ИС «AITS – Прослеживаемость» применяется для автоматизации процедуры прослеживаемости продукции , регистрации поступивших на предприятие партий сырья, данных о качественных показателях и информации о поставщиках продукции; ежедневное внесение актуальной информации о партиях продукции по наименованиям и связи готового продукта с исходной партией сырья; внесение информации об отгрузке транспортных партий продукции животноводства и отслеживание связи отгружаемого продукта с исходным сырьём; оформление сопроводительных документов: ветеринарных сертификатов и свидетельств, транспортной документации, сведений об отгружаемой партии по каждому получателю.

- ОБЪЕМ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Сканер штрих-кодов -7 шт;

  - Принтер этикеток производственный -3 шт;

  - Моноблок производственный -2 шт.

- ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Сканер штрих-кодов (по типу Honeywell Granit XP 1991iXR 1991IXR-3USB-5-R)

Устройство предназначено для считывания и декодирования информации, зашифрованной в штрихкодах, и передачи этой информации на другие устройства.

| Характеристики |  |
| --- | --- |
| Основные |  |
| Тип | сканер штрих-кодов |
| Исполнение | ручной беспроводной |
| Тип датчика | фотосканер |
| Поддерживаемые коды | линейные (1D), матричные (2D), PDF417 |
| Разрешение сканирования | 0.127 мм |
| Макс. расстояние сканирования (глубина поля) | 10 м |
| Интерфейсы подключения | USB |
| Цвет корпуса | красный, черный |
| Технические характеристики |  |
| Минимальная контрастность кода | 20 % |
| Макс. освещенность кода | 100 000 лк |
| Разрешение матрицы | 1280x800 |
| Угол сканирования | 40 ° |
| Допустимый угол вращения (roll/tilt) | 360 ° |
| Допустимый угол наклона (pitch) | 45 ° |
| Допустимый угол поворота (skew/yaw) | 65 ° |
| Функциональные особенности |  |
| Индикация | светодиод, звук, вибрация |
| Беспроводная связь |  |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth |
| Частота радиоканала | 2400 МГц |
| Радиус действия (прямая видимость) | 100 м |
| Ресурс аккумулятора | 50 000 скан. |
| Ёмкость аккумулятора | 2 450 мАч |
| Эксплуатация |  |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
| Устойчивость к падению | 1 м |
| Рабочая температура | от -20 до +50 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |
| Размеры и вес |  |
| Длина | 192 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 76 мм |
| Вес | 405 г |
| Длина базы | 245 мм |
| Ширина базы | 102 мм |
| Высота базы | 60 мм |
| Комплектация |  |
| Кабель | Да |
| Базовая (зарядная) станция | Да |

3.2. Принтер этикеток (по типу Zebra ZT411):

Для распечатки различных форматов этикеток на различных типах носителей.

| Основные |  |
| --- | --- |
| Назначение | этикетки |
| Способ печати | термотрансферная печать |
| Питание | сеть |
| Разрешение | 203 dpi |
| Скорость печати | 356 мм/с |
| Ширина печати | 104 мм |
| Печать двухмерных штрихкодов | Да |
| Цвет | серый |
| Технические характеристики |  |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Flash-память | 512 МБ |
| Часы (RTC) | Нет |
| Рабочая температура | 5 — 40 C° |
| Механизм печати |  |
| Длина печати | 12.7 — 3 988 мм |
| Ширина бумаги | 25.4 — 114 мм |
| Толщина бумаги | 0.058 — 0.25 мм |
| Диаметр рулона | 203 мм |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Автоматический отрезчик бумаги | Нет |
| Отделитель этикеток | Нет |
| Интерфейсы |  |
| USB | Да |
| Ethernet | Да |
| Bluetooth | Да |
| Размеры и вес |  |
| Длина | 495 мм |
| Ширина | 269 мм |
| Высота | 324 мм |
| Вес | 16.33 кг |

3.3. Промышленный моноблок (по типу PPC-Z177P-B63A1):

Предназначен для надежной и компактной работы в жестких условиях и для вывода информации на монитор.

| Конструктивное исполнение |  |
| --- | --- |
| Конструкция корпуса | Нержавеющая сталь |
| Вид монтажа | Монтаж в панель, VESA 100, VESA 75, Yoke монтаж |
| Степень защиты по передней панели | IP66, IP69K |
| Степень защиты корпуса | IP66, IP69K |
| Тип охлаждения | Безвентиляторный |
| Дисплей |  |
| Тип дисплея | LCD |
| Диагональ экрана | 17 " |
| Максимальное разрешение | 1280x1024 точек |
| Соотношение сторон | .4:3 |
| Яркость номинальная | 350 кд/м2 |
| Контрастность номинальная | 800~1 |
| Сенсорный экран |  |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Процессор |  |
| Поколение процессора | Kaby Lake |
| Тип установленного процессора | Intel Core i5-7200U |
| Максимальная частота процессора | 3.1 ГГц |
| Оперативная память |  |
| Тип памяти DRAM | DDR4 |
| Разъемы для модулей оперативной памяти | 2xSODIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип установки | Съемный |
| Ethernet интерфейсы |  |
| Контроллер Ethernet | Intel i211-AT 10/100/1000 Mbps, Intel i219-V 10/100/1000 Mbps |
| Общее количество Ethernet портов | 2 |
| Портов 10/100/1000 Mbit/s | 2 |
| Интерфейсы ввода-вывода |  |
| COM-портов всего | 2 |
| COM портов RS-232 | 1 |
| COM портов RS-232/422/485 | 1 |
| Портов USB всего | 4 |
| Портов USB v2.0 | 2 |
| Портов USB v3.x | 2 |
| Интерфейсы для накопителей |  |
| M.2 | 1 |
| Отсеки для накопителей |  |
| Всего отсеков для накопителей | 1 |
| Отсеки 2.5" — внутренние | 1 |
| Слоты расширения |  |
| Слотов M.2 | 1 |
| Слотов Mini-PCIe | 1 |
| Разъемы |  |
| Разъемы внешние | 2xDB9, 2xRJ45 Ethernet, 4xUSB, Line Out, DC Input |
| Требования по питанию |  |
| DC входное напряжение, | 9..36 В |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Источник питания |  |
| Тип источника | Внешний адаптер питания AC/DC |
| Программное обеспечение |  |
| Совместимость с ОС | Linux OS, Windows IoT Enterprise 10, Windows 10 |
| Габариты |  |
| Ширина | 439 мм |
| Высота | 373 мм |
| Глубина | 66.9 мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |
| Температура эксплуатации, | -20..60 °C |
| Вибрация | 5-500 Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| Удар | 20 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration |

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Вся документация, направляемая заказчику, должна быть на русском языке.

  - Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:

4.3. По технологической части:

-	завод-изготовитель, тип, модель;

-	общие технические данные, основные параметры;

-	паспорта на оборудование, инструкции по установке и монтажу;

-	руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту;

-	комплектность поставки;

4.4. По электротехническому разделу:

-	общая компоновка;

-	перечень электрических нагрузок с указанием номинальной мощности, номинального напряжения, тока, пускового тока.

4.5На предлагаемое оборудование, подлежащее сертификации, должны быть предоставлены сертификаты соответствия требованиям регламентов Евразийского экономического союза в зависимости от назначения ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 020/2011.

Другие специальные требования: наличие сервисного центра на территории РБ, ремонтопригодность.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

5.1. Технологичность при эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования должна обеспечиваться путём разработки и включения в комплект поставки эксплуатационной документации

5.2. Оборудование должно быть оснащено необходимыми средствами защиты при отклонении технологических параметров от норм.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Поставщик обязан гарантировать соответствие поставляемого оборудования требованиям нормативной документации при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

6.2. Все оборудование должно быть вновь изготовленным (не восстановленным), не эксплуатировавшимся в коммерческих целях и сертифицировано (при необходимости сертификации).

6.3. Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода оборудования очистных сооружений в эксплуатацию.

6.4. На поставляемое оборудование должен быть сервисный центр на территории Республики Беларусь или обеспечиваться устранение выявленных дефектов в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации – в течение 10 дней с момента получения сообщения или запроса от заказчика.

6.5. Все элементы, подлежащие плановой замене при техническом обслуживании поставляемого оборудования, в течение гарантийного периода, должны входить в комплект поставки.

6.6. Поставщик должен гарантировать:

6.6.1. Безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и комплектующих изделий, вышедших из строя в течение гарантийного срока за свой счет, при условии соблюдения заказчиком требований по эксплуатации, обслуживанию, хранению.

6.7. Срок поставки – 3-й квартал 2025 года.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ И КОНКУРСНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ.

7.1. Поставщик должен предоставить разрешение изготовителя основного оборудования на право поставки данного оборудования в Республику Беларусь.

7.2.  Отсутствие претензий со стороны ОАО «Беларуськалий» по предыдущим сделкам, в том числе к качеству поставленного оборудования и эффективности проведенных работ.

7.3.   Техническое предложение должно состоять из:

7.3.1 текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

7.3.2 графического материала;

7.3.3на представленных чертежах должны быть все размеры, необходимые для определения соответствия требованиям технического задания.

7.4. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.5. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

7.5.1 оно не отвечает требованиям технического задания;

7.5.2 не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

7.5.3 участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.