ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку лебедки типа ЛУРВ-10Г (без каната) в количестве 2 шт.

для рудника 4РУ.

- Назначение

Лебёдка предназначена для производства подъёмно-транспортных операций при монтажно-демонтажных работах, а также для доставки материалов и запасных частей по почве. Лебёдка должна иметь применение как средство механизации труда в руднике, а также как грузоподъёмный механизм.

2. Технические требования

2.1 Тяговое усилие, кН, не менее - 100

2.2 Средняя скорость каната, м/с, не менее – 0,043

2.3 Диаметр каната, мм, не более - 28

2.4 Канатоемкость барабана, м, не менее - 60

2.5 Электродвигатель:

- типа АИР132М8(S8)

- мощность, кВт, не более – 7,5

- напряжение 3-х фазной сети, В – 380

- частота вращения, об/мин – 750

- класс изоляции - Н

2.6 Тип тормоза - ТКГ-200

2.7 Тип привода тормоза – ТЭ-50М

2.8 Габаритные размеры, мм, не более:

- длина – 1600

- ширина – 1300

- высота – 1000

2.9 Масса лебедки без каната, кг, не более – 1200

- Дополнительные требования

3.1 Требования к электрооборудованию:

- электрооборудование лебедки должно быть поставлено в общепромышленном исполнении;

- степень защиты корпусов электрооборудования от внешних воздействий –

не ниже IP54;

- нормальная работа электрооборудования должна быть гарантирована при понижении напряжения от номинального на 15%, при повышении напряжения от номинального на 15%, при температуре окружающей среды до +40ºС;

- срок службы подшипников электродвигателя должен быть не менее 40000 часов;

- в техническом предложении обязательно должен быть указан производитель электродвигателя.

3.2 Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течение 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

3.3 Лебедка должна представлять собой стационарное устройство.

3.4 Все таблички и надписи на изделии должны быть выполнены на русском языке.

3.5 Конструкция редуктора лебёдки должна позволять работу от ручного привода в случае обесточивания питающей сети.

3.6 Лебёдка должна быть реверсивной.

3.7 Все узлы лебёдки должны быть смонтированы на общей раме при помощи болтовых соединений.

3.8 Рама должна иметь крепления через отверстия под анкерные болты.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

-  текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров.

4.2 Сертификат о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

4.3 Руководство по эксплуатации согласно ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС 010/2011.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1 Сертификат соответствия поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

5.2 Руководство по эксплуатации и ремонту ГОСТ 2.610-2006.

5.3 Технический паспорт на изделие.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению

7.1 К рассмотрению допускаются технические предложения участников конкурса, ранее не имевших претензий по качеству предлагаемого оборудования.

7.2 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.3 Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответы на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

8. Комплект поставки

8.1 Лебедка комплектная (без каната) – 2 шт.

8.2 Спец. инструмент для монтажа и обслуживания, в том числе специальный ключ управления редуктором при отключении питающей сети – 1 комплект.

8.3 Быстроизнашиваемые элементы на гарантийный срок эксплуатации.

Срок поставки – 2 шт. - 2 квартал (май) 2026 года.