ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку лебедки электрической г/п 1 тонна в количестве 2 шт.

для рудника 4РУ.

- Назначение

Лебёдка предназначена для производства подъёмно-транспортных операций при монтажно-демонтажных работах и перемещения грузов. Лебёдка должна иметь применение как средство механизации труда, а также как грузоподъёмный механизм.

2. Технические требования

2.1 Номинальная грузоподъёмность, кг - 1000

2.2 Скорость навивки каната, м/с, не более – 0,15

2.3 Диаметр каната, мм, не более - 8

2.4 Канатоемкость барабана, м, не менее - 30

2.5 Электродвигатель:

- мощность, кВт, не более – 2,0

- напряжение питания,  220/380 В.

2.6 Рабочее положение – крепление на горизонтальной площадке

2.7 Габаритные размеры, мм, не более:

- длина – 600

- ширина – 400

- высота – 400

2.8 Масса лебедки, кг, не более – 50

- Дополнительные требования

3.1 Требования к электрооборудованию:

- электрооборудование лебедки должно быть поставлено в общепромышленном исполнении;

- степень защиты корпусов электрооборудования от внешних воздействий –

не ниже IP44;

- нормальная работа электрооборудования должна быть гарантирована при понижении напряжения от номинального на 15%, при повышении напряжения от номинального на 15%, при температуре окружающей среды до +40ºС;

- срок службы подшипников электродвигателя должен быть не менее 40000 часов;

- наличие выносного пульта управления.

3.2 Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течение 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

3.3 Лебедка должна представлять собой стационарное устройство.

3.4 Все таблички и надписи на изделии должны быть выполнены на русском языке.

3.5 Лебёдка должна быть реверсивной.

3.6 Все узлы лебёдки должны быть смонтированы на общей раме при помощи болтовых соединений.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

-  текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров.

4.2 Сертификат о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

4.3 Руководство по эксплуатации согласно ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС 010/2011.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1 Сертификат соответствия поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

5.2 Руководство по эксплуатации и ремонту ГОСТ 2.610-2006.

5.3 Технический паспорт на изделие.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению

7.1 К рассмотрению допускаются технические предложения участников конкурса, ранее не имевших претензий по качеству предлагаемого оборудования.

7.2 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.3 Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответы на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

8. Комплект поставки

8.1 Лебедка комплектная (с канатом) – 2 шт.

8.2 Документация согласно п.5 – 1 комплект.

8.3 Быстроизнашиваемые элементы на гарантийный срок эксплуатации.

Срок поставки – 2 шт. - 2 квартал (май) 2026 года.