ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку лебёдки электрической переносной по заявке вспомогательного оборудования для Ремонтно-механического цеха.

в 2026 году.

1. Назначение

Лебедка электрическая предназначена для подъёма грузов на необходимую высоту, при выполнении ремонтных работ грузоподъемного оборудования.

2. Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип лебёдки | Цепная |
| 2 | Грузоподъёмность, т | 1 |
| 3 | Высота подъёма, м | 12 |
| 4 | Тип привода | Электрический |
| 5 | Скорость подъема груза, м/мин | 2,5 |
| 6 | Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| 7 | Напряжение цепи управления, В | 36 |
| 8 | Мощность эл. двигателя, кВт | 0,5 |
| 9 | Длина кабеля пульта управления, м, не менее | 1.3 |
| 10 | Степень защиты электрооборудования | IP 54 |
| 11 | Вращение крюка | нет |
| 12 | Грузозахватный орган | Крюк однорогий |
| 13 | Способ токопровода к лебёдке | Гибкий подвод |
| 14 | Тип тормоза | Электромагнитный |
| 15 | Способ крепления лебедки | Крюк однорогий поворотный |
| 16 | Габаритные размеры, мм | 480х320х320 |
| 17 | Масса (не более), кг | 50 |
| 18 | Характеристика окружающей среды: -температура, С -относительная влажность, % -повышенная агрессивность среды | От -20 до +40 40-60 нет |
| 19 | Нормативный срок службы, лет, не менее | 5 |

3. Дополнительные требования.

3.1. Наличие сервисных центров на территории Республики Беларусь;

3.2 Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течении 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

3.3. Оборудование должно соответствовать нормам, действующим в Республике Беларусь.

3.4. Все таблички и надписи на изделии должны быть выполнены на русском языке.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1. Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего габаритные и присоединительные размеры.

4.2. Документ, подтверждающий соответствие поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1. Документ, подтверждающий соответствие поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5.2. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно требованиям ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 2.601-2013 и статьи 4 п.8 ТР ТС010/2011.

5.3. Технический паспорт на изделие.

6. Комплект поставки и сроки

6.1. Лебёдка электрическая переносная -1 шт.;

6.2. Срок поставки– 3 квартал 2026 года.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Предприятие-изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

8. Дополнительные требования к техническому предложению.

8.1. К рассмотрению технических предложений допускаются Участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

8.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

8.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании, а также если не представлены технические документы, регламентированные настоящим техническим заданием;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.