УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера по технологии-

начальник отдела ОАО «Беларуськалий»

______________ С. В. Перещук

«____» ___________ 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ТИПОВОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ № 6.3.1

на закупку дозатора весового автоматического непрерывного действия типа 4488 ДНУ для СОФ 1 РУ на 2026 год

| № п./п | Цех | СОФ 1РУ (Лот 1) | СОФ 1РУ (Лот 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения, технологическая позиция: | Автоматическое поддержание заданного расхода руды на конвейер Metso | Автоматическое поддержание заданного расхода кека концентрата на печь КС-10 |
| 2 | Характеристика продукта | Руда сильвинитовая | Кек концентрата |
| 2.1 | -объёмная масса насыпного груза т\м3 | 1,28-1,40 | 1,1-1,30 |
| 2.2 | -температура материала град С | -30…+40 | 10…+50 |
| 2.3 | -влагосодержание материала % | до 0,5 | ~ 6 |
| 2.4 | -гран. состав материала мм | -0,1 мм ~5-8% 0,1-1.0мм ~ 20-30% 1 -10 мм ~ 30-50 % > +10мм ~ 10-30% | -0,1 мм ~29% 0,1-0.5мм ~ 66% 0,5 -1,25 мм ~ 5 % |
| 2.5 | -угол естественного откоса град | ~ 32 | ~ 50 |
| 2.6 | -текучесть продукта | средняя | средняя |
| 2.7 | -образование сводов | нет | нет |
| 2.8 | -абразивность | высокая | высокая |
| 2.9 | -химическая активность к металлу | да | да |
| 2.10 | -химическая активность к резине | нет | нет |
| 3 | Диапазон измерения |  |  |
| 3.1 | минимальный т\ч | 125 | 15 |
| 3.2 | номинальный т\ч | 1000 | 100 |
| 3.3 | максимальный т\ч | 1250 | 150 |
| 4 | Условия эксплуатации: | температура окружающей среды от -30 до +50°С | температура окружающей среды от -30 до +50°С |
| 5 | Материал роликов | нержавеющая сталь с дополнительным фторопластовым уплотнением подшипниковых узлов, футерованные резиной. | нержавеющая сталь с дополнительным фторопластовым уплотнением подшипниковых узлов, футерованные резиной. |
| 5.1 | Наружный диаметр роликов, мм | 59 | 59 |
| 5.2 | Длина цилиндрической части роликов, мм | 1480 | верхний 1080 нижний 1040 |
| 5.3 | Подшипники роликов | 180204 | 180204 |
| 6 | Материал приводного и натяжного барабанов | нержавеющая сталь, футерованные с дополнительным фторопластовым уплотнением и возможностью смазки подшипниковых узлов без разборки металлоконструкций дозатора, корпус подшипника разборный. | нержавеющая сталь, футерованные с дополнительным фторопластовым уплотнением и возможностью смазки подшипниковых узлов без разборки металлоконструкций дозатора, корпус подшипника разборный. |
| 6.1 | Наружный диаметр приводного/натяжного барабанов, мм | 232 | 232 |
| 6.2 | Подшипники приводного/натяжного барабанов | Подшипники приводного барабана – 3514 (70х125х31) ГОСТ 5721-75 Подшипники натяжного барабана – 1309 (45х100х25) ГОСТ 5720-75 | Подшипники приводного барабана – 3514 (70х125х31) ГОСТ 5721-75 Подшипники натяжного барабана – 1309 (45х100х25) ГОСТ 5720-75 |
| 7 | Требования к металлоконструкциям дозатора | сталь с полимерным антикоррозионным покрытием, скребок очистителя рабочей поверхности ленты из полиуретана | сталь с полимерным антикоррозионным покрытием, скребок очистителя рабочей поверхности ленты из полиуретана |
| 8 | Датчик забивки разгрузочной течки | ротационный датчик типа Rotonivo RN 3002 длина 500 мм | ротационный датчик типа Rotonivo RN 3002 длина 500 мм |
| 8.1 | Для передачи информации на контроллер Simatic S7 1200 от весоизмерителя, датчиков схода ленты, датчика оборота ленты, датчика проскальзывания ленты применить модули ввода-вывода ICP CON | 7016P 7021P 7012 7510 | 7016P 7021P 7012 7510 |
| 8.2 | Частотный преобразователь VEDA VFD | VEDA VF-101 | VEDA VF-101 |
| 8.3 | Энкодер | ЛИР-158А-3-Т-000512-(10-30)-ОС-7-2,5-О | ЛИР-158А-3-Т-000512-(10-30)-ОС-7-2,5-О |
| 8.4 | Комплектация контроллера Simatic S7 1200 | CM 1241 RS422/485 CPU 1212C DC/DC/DC SM 1223 DC/DC SCALANCE XB005 | CM 1241 RS422/485 CPU 1212C DC/DC/DC SM 1223 DC/DC SCALANCE XB005 |
| 9 | Ширина ленты мм | 1400 | 1000 |
| 10 | Скорость ленты м/c | регулируемая | регулируемая |
| 11 | Габаритные размеры дозатора: | Все габаритные размеры определяются специалистом завода-изготовителя после проведения конкурса, с выездом на место установки дозаторов | Все габаритные размеры определяются специалистом завода-изготовителя после проведения конкурса, с выездом на место установки дозаторов |
| 11.1 | расстояние от оси загрузки до оси выгрузки мм | ≈6000 | ≈7000 |
| 11.2 | расстояние между осями приводного и натяжного барабанов мм | ≈6300 | ≈8100 |
| 11.3 | ширина без учета мотора-редуктора мм | не более 1800 | не более 1300 |
| 11.4 | размеры присоединительного фланца на приемном бункере (длина, ширина) мм | ≈1100х1100 | ≈1420х920 |
| 12 | Расположение мотор-редуктора по ходу ленты | справа, мотор-редуктор с эл. двигателем типа КА77 | справа, мотор-редуктор с эл. двигателем типа КА77 40,04 РАМ28/250 |
| 13 | Панель индикации и управления для наладки и поверки дозатора типа KTP400 basic Color PN | смонтирована в шкафу управления | согласно типового ТЗ № 6.3.1 |
| 14 | Расстояние от дозатора до шкафа управления, м. | 120 | 120 |
| 15 | Выходной цифровой сигнал производительности и массы, задание производительности, состояния оборудования дозатора | Ethernet | Ethernet |
| 16 | Комплект документации на бумажном носителе | 2 комплекта | 2 комплекта |
| 17 | Количество дозаторов, шт. | 1 | 2 |
| 18 | Срок поставки | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г |

Главный инженер СОФ 1 РУ ОАО «Беларуськалий»					А. В. Мощин

Главный инженер 1 РУ ОАО «Беларуськалий» 						С. А. Бода

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик ОАО «Беларуськалий»							К. А. Гвоздков

Главный энергетик ОАО «Беларуськалий»						А. А. Стельченко

Начальник УА – главный метролог ОАО «Беларуськалий» 				О. М. Чечуха