Приложение 2

Техническое задание

на приобретение средств вычислительной техники.

- Наименование и область применения:

- наименование: устройства для печати, копирования и сканирования документов;

- область применения: печать, копирование и сканирование САПР/ГИС документов

в ОАО «Беларуськалий».

- Технические требования:

| № п.п. | Наименование оборудования | Тип, модель | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Плоттер (принтер широко-форматный) | Цветная печать, формат А0 | принтер A0 для САПР/ГИС- цветной печати, ширина печати 36``(914 мм); разрешение печати не хуже 2400 x 1200 dpi; скорость печати CAD в стандартном (обычном) режиме на простой бумаге (360х720 dpi): не более 30 с на отпечаток A1, не более 70 с на отпечаток A0; кол-во цветов (картриджей) – от 5 до 6; точность печати линий не хуже +/- 0,1%; интерфейсы USB 2.0 и 10/100 BaseT Ethernet; обязательно наличие жёсткого диска; печать на листовых и рулонных носителях; автоматический резак; толщина носителей: рулонного - не хуже 0,08-0,5 мм, листового - не хуже 0,08-1,5 мм; максимальная ширина рулонного и листового носителей не менее 914 мм; обязательно возможность использования картриджей емкостью не менее 700 мл каждый; чернила с устойчивостью к воздействию влаги и смазыванию; панель управления и система загрузки носителей должны располагаться с фронтальной стороны; совместимость с ОС: Microsoft Windows 64-разрядная: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2; поддерживаемые языки: HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG; электропитание: 220-240В +/-10%; в комплекте со стендом (стойкой). |

Примечания:

1. Срок гарантии на оборудование должен быть не менее 3-х лет.

2. В предложениях должно быть отмечено, что ремонт или замена оборудования в период гарантии будет осуществляться Продавцом на площадях ОАО «Беларуськалий» в течение 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.

3. На территории РБ должен находиться авторизованный производителем сервисный центр. Адреса сервисных центров и документы, подтверждающие квалификацию, должны прилагаться к тендерным документам.

4.  Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика).

5. В предложениях претендентов должно быть отмечено о возможности осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а так же возможности поставки ЗИПа и расходных материалов в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельным договорам).

6. Претенденты должны отметить, что будет осуществлён шеф-монтаж оборудования на площадях ОАО"Беларуськалий" и будет проведено бесплатное первоначальное обучение эксплуатационного персонала (3 человека) приёмам и правилам работы с оборудованием (без взимания дополнительной оплаты).

7. Всё оборудование должно поставляться с руководством пользователя на русском языке.

8. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки.