| № лота | Тип, описание |
| --- | --- |
| 1 | (Аналог Комплект Сменных Элементов Щетки 43290150) Щетка цилиндрическая L-100мм с ZZ пазом (20 зубьев) Материал корпуса капролон Материал ворса: полиамид Наружный диаметр корпуса: 70мм Внутренний диаметр корпуса: 40мм Диаметр ворса: 1мм. цвет черный; Диаметр пучка: 5мм Высота ворса 125 мм, Общий диаметр щетки 320мм, шаг набивки - 5 лепестков , в каждом лепестке плотная трехрядка. В одном комплекте по 10 шт. сменных элементов. |
| 2 | (Аналог Комплект сменных Элементов Щетки MARTIN) Щетка цилиндрическая L-100мм с ZZ пазом (21 зуб) Материал корпуса капролон Материал ворса: полиамид Наружный диаметр корпуса: 70мм Внутренний диаметр корпуса: 40мм Диаметр ворса: 1мм. цвет черный Диаметр пучка: 5мм Высота ворса 90 мм, Общий диаметр щетки 250мм, шаг набивки –шеврон, 7-ми заходная В одном комплекте по 10 шт. сменных элементов. |