Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2845 от 27.06.2025

на закупку внутреннего блока управления арт. 1900520022 для винтового безмасляного воздушного компрессора сухого сжатия (ZR315VSD 8.6FF WUX ЗАВ №S10581301) для отделения ОЗВ, ПТП, реагентов и компрессорной СОФ 4РУ.

1. Назначение:

1.1. Внутренний блок управления арт. 1900520022 (спецификация Atlas Copco) предназначен для подключения и согласования датчиков, исполнительных устройств и элементов системы управления комплектного винтового безмасляного воздушного компрессора сухого сжатия с частотным регулированием производительности с установленными компонентами: входным воздушным фильтром, компрессорными элементами низкого и высокого давления, редуктором привода, электродвигателем с частотным преобразователем, охладителями воздуха, влагоотделителем, предохранительными клапанами, адсорбционным энергосберегающим осушителем сжатого воздуха сжатия (ZR315VSD 8.6FF WUX ЗАВ №S10581301) и согласования с действующей системой АСУ ТП СОФ 4РУ;

1.2. Количество: 1 шт.;

1.3. Сроки поставки: кратчайший после подписания договора.

2.Технические требования:

  - Внутренний блок управления арт. 1900520022 art. nr.: PPBE0622;

  - Напряжение питания 24VAC/10VA±30%, 50/60Hz;

  - Наличие разъемов для подключения:

- RS485 типа DB9 папа – 1 штука;

- CAN типа DB9 мама – 2 штуки;

- IO RJ45 – 1 штука;

-Ethernet RJ45 – 1 штука;

-  16 пиновый разъем для подключения цепей питания.

  - Габаритные размеры внутреннего блока должны соответствовать оригинальным размерам внутреннего блока управления арт. 1900520022 (Atlas Copco);

  - Температура окружающей среды от +5 до +40°С при относительной влажности воздуха от 40 до 80%;

  - Внутренний блок управления должен согласовываться с действующей системой управления компрессором и осушкой воздуха сжатия (ZR315VSD 8.6FF WUX ЗАВ №S10581301);

  - Внутренний блок управления должен иметь возможность управление компрессором в местном режиме посредством микропроцессорного контроллера (дисплей, функциональные клавиши).

  - Внутренний блок управления компрессора должен обеспечивать:

- возможность непосредственного управления (изменение установок, изменение режимов работы), так и вывод сервисной информации (текущее состояние, ожидаемое сервисное обслуживание, хранение информации о причинах последних аварийных остановок на буквенно-цифровом дисплее с индикацией на русском языке);

- автоматическое управление компрессором (автоматический выбор режима работы в зависимости от установленного рабочего давления сжатого воздуха);

- защита компрессора по показаниям датчиков температур и давлений с помощью предупредительной сигнализации на панели управления, информирующий о проблеме до того, как будет достигнуто значение отключения, и аварийным отключением компрессора при достижении предельных параметров с выводом информации на экран панели управления;

- контроль системой управления температуры подшипников и обмоток приводного двигателя компрессора;

- контроль и управление параметрами работы компрессора, сигнализация предаварийных ситуацией, предупреждение о необходимости технического обслуживания оборудования;

- автоматическое поддержание установленного давления сжатого воздуха при изменении расхода в предусмотренных границах от 0,60 до 0,86 МПа;

- регулирование производительности при помощи частотного преобразователя типа АВВ АСS880 с диапазоном плавного регулирования производительности при давлении 0,7 МПа от 900 до 2950 м3/час (FAD), без потерь и сброса сжатого воздуха в атмосферу при регулировании производительности

- выдача основных и аварийных параметров работы компрессора и осушки воздуха в SCADA-систему WinCC верхнего уровня использовать протокол Simatic S7-TCP/IP. IP-адреса для устройств системы автоматизации аппарата определяет Заказчик;

- иметь маркировку на кнопках, мнемосхемах, пульте управления и иных надписей на русском языке;

- согласование с системой АСУ ТП СОФ 4РУ (WinCC версия 7.5). Перечень основных сигналов и их тип указан в Приложении.

3. Требования к поставщику:

  - Предложенное оборудование должно быть серийного производства;

  - Гарантийные обязательства – поставщик гарантирует качественную и безопасную работу оборудования в течение 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;

  - Поставщик должен иметь квалифицированную сервисную службу в Республике Беларусь (сервисные инженеры с опытом работы по обслуживанию предлагаемой техники более одного года, обученные производителем оборудования с выдачей соответственных сертификатов);

  - Поставщик производит шеф-монтаж и шеф-наладку поставляемого оборудования в составе винтового безмасляного воздушного компрессора сухого сжатия с частотным регулированием производительности со встроенным адсорбционным энергосберегающим осушителем сжатого воздуха (ZR315VSD 8.6FF WUX ЗАВ №S10581301).

4. Комплект поставки:

4.1. Внутренний блок управления арт. 1900520022 (спецификация Atlas Copco) для винтового безмасляного воздушного компрессора сухого сжатия с частотным регулированием производительности со встроенным адсорбционным энергосберегающим осушителем воздуха сжатия (ZR315VSD 8.6FF WUX ЗАВ №S10581301), согласно настоящего технического задания – 1 штука.

5. Требования к документации:

  - Предоставить, после согласования с заказчиком, эксплуатационную документацию на русском языке, согласно ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610.2006, с обязательным включением в номенклатуру эксплуатационной документации руководства по эксплуатации, с указанием сведений по техническому обслуживанию – 1 экземпляр на бумажном и 1 копия на электронном носителе согласно ГОСТ 2.051-2013.

6. Требования к конкурсному предложению:

  - Конкурсное предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в техническом задании;

  - Конкурсное предложение признается несоответствующим техническому заданию, если:

    - оно не отвечает требованиям технического задания и (или) дополнительному запросу;

    - оно не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе;

    - участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;

    - участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;

    - информация предоставлена на иностранном языке, с указанием технических стандартов недействующих в стране покупателя (допускается указывать технические стандарты производителя недействующие в стране покупателя, при условии, что применённые продавцом стандарты по существу равноценны или превосходят указанные в данном техническом задании).

Приложение

Перечень и тип основных сигналов

состояния компрессора винтового безмасляного воздушного компрессора сухого сжатия (ZR315VSD 8.6FF WUX ЗАВ №S10581301), передаваемых в систему управления АСУ ТП 4РУ

| Наименование параметра | Тип параметра |
| --- | --- |
| Суммарный объем воздуха | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Обороты основного эл.двигателя | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Автоматический/Ручной режим | Binary Tag |
| Давление на выходе компрессора | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Температура на выходе | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Температура охлаждающей воды на входе | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Температура охлаждающей воды на выходе | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Токовая нагрузка | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Разность давления на воздушном фильтре | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| dt T смешанный вход осушителя | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| dt T выход вход осушителя | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| dt Т точка росы | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| dt Т вход регенерации вход осушителя | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| dt Т охлажденной воды | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Т на выход 1 ступени | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Т на вход 2 ступени | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Т на выход 2 ступени | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Аварийная остановка | Binary Tag |
| Загрузка эл.двигателя | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Общее обслуживание | Binary Tag |
| Общее отключение | Binary Tag |
| Общее предупреждение об отключении | Binary Tag |
| Общий сбой Запуска | Binary Tag |
| Общее предупреждение | Binary Tag |
| Т воздуха вход осушителя | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Промежуточный охладитель | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Загрузка/Выгрузка | Binary Tag |
| температура охлаждающей воды 1 ступени | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Температура подшипника эл.двигателя D End | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Температура подшипника эл.двигателя ND End | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Число запусков двигателя | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Температура обмотки эл.двигателя 1U1 | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Температура обмотки эл.двигателя 1V1 | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Температура обмотки эл.двигателя 1W1 | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Давление масла | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Температура масла | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Т вход регулятора воздуха | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Т выход регулятора воздуха | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |
| Удаленный/Локальный режим | Binary Tag |
| Работа компрессора | Binary Tag |
| Расход воды | Floating-point number 32-bit IEEE 754 |