Приложение 2

Техническое задание ТЗ №617 от 05.02.2026

на приобретение баллонов для поверочной смеси

для рудника 4РУ в 2026 году

1. Назначение: для хранения и перевозки сжатых газов (стандартных образцов

состава газовых смесей - поверочных газовых смесей).

2. Требования к изготовлению: баллоны должны быть изготовлены из

бесшовных труб в соответствии с ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и

среднего объема для газов на Рр≤19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические

условия».

3. Материал корпуса: углеродистая или легированная сталь.

4. Объем баллонов: 12 л (предельное отклонение: +10% для баллонов обычной

точности, +5% для баллонов повышенной точности).

5. Рабочее давление: 14,7 МПа (150 кгс/см2).

6. Диаметр цилиндрической части: 140 мм (предельное отклонение в

соответствии с ГОСТ 949-73 не нормируется).

7. Толщина стенки баллона, не менее:

− из углеродистой стали – 4,4 мм;

− из легированной стали – 3,1 мм.

8. Требования к вентилю:

− наличие – обязательно;

− материал корпуса вентиля – латунь;

− присоединительная резьба бокового (выходного) штуцера под

редуктор – G3/4 (по ГОСТ 6357-81);

− направление резьбы бокового штуцера вентиля – правое;

− вентиль должен быть снабжен заглушкой, плотно навертывающейся

на боковой штуцер.

9. Цвет окраски: серый.

10. Наличие надписей и полос: ПГС.

11. Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца.

12. Предполагаемый срок поставки: 2026 год;

13. Количество: 2 штуки.

14. Другие специальные требования:

- баллоны должны соответствовать требованиям технического регламента

Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под

избыточным давлением» (далее ТР ТС 032/2013);

- год выпуска баллонов – не ранее 2026 года;

- расчетный срок службы баллонов с даты изготовления (производства) –

не менее 20 лет;

- температурный диапазон при эксплуатации – от -50° С до +60° С.

15. Требование к наличию документации и маркировке:

- паспорт (требование п.16 ТР ТС 032/2013);

- на верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и

отчетливо видны следующие данные:

- сведения изготовителя, подлежащие нанесению в соответствии с ТР ТС

032/2013;

- сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллона:

- дата проведения;

- клеймо организации, проводившей техническое освидетельствование;

- разрешенное давление;

- масса пустого баллона.

- документ (сертификат или декларация), подтверждающий соответствие

требованиям ТР ТС 032/2013;

- вся документация должна быть на белорусском или русском языках.

16.Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в

последовательности, изложенной в техническом задании.

17. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания и подтвержденные

ссылками на разделы технической документации;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в

нем ошибки или неточности.