Тех. приложение № 806 от 07.02.2025 к ТЗ № 6.6

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к типовому техническому заданию №6.6 на закупку агрегата насосного для дозирования пеногасителя (поз. R202, R203) в отделении ВКУ

СОФ-4РУ

1. Назначение

Изменить:

1.1. Агрегат насосный предназначен для дозирования пеногасителя.

Эксплуатация насоса в помещении, температурный режим от 0 до +40 ºС при относительной влажности воздуха 40 – 80%, среда коррозионно-активная, пары насыщенные солями хлорида натрия и калия.

1.2. Количество: насос – 1 шт., муфта разъемная DN32 с внутренней резьбой (ВР/ВР) G1 ¼" – 2 шт.

1.3. Сроки поставки: наименьший

2. Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда:

2.6. Пеногаситель (2% водный раствор тринатрийфосфата и гудрона жирового):

Плотность, г/см³                                                980 - 1020

Температура рабочая (макс), оС 	            +60 (+80)

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность (без учета воздуха) не менее, м3/час – 0,04 - 0,25.

3.2.3. Высота всасывания не менее, м – 3

3.2.4. Давление на нагнетании насоса не менее, МПа (бар) – 0,3 (3)

4. Технические требования

4.1. Мембранный дозировочный насос с вертикальным всасом и нагнетанием на одной оси.

4.2. Расположение электродвигателя – вертикальное.

4.3. Напряжение питания, В – 380

4.4. Частота – 50 Гц.

4.5. Исполнение по степени защиты – IP55.

4.6. Вид уплотнения – не требуется.

4.7. Тип передачи – мотор - ходовой редуктор.

4.8. КПД насоса не менее, % – 80.

Изменить:

4.9. Габаритные размеры площадки монтажа насоса:

- длина, не более 350 мм

- ширина, не более 250мм

- высота, не более 450 мм

Добавить:

4.9.1. Присоединительные размеры насоса – согласно схеме №1 приложения №1.

4.10. Мощность электродвигателя не более, кВт – 0,37.

4.16.3. Обеспечить при необходимости участие в шеф-монтаже и контрактных испытаниях – не требуется;

Добавить:

4.16.6. предоставить с предложением для предлагаемой комплектации чертеж (габаритные размеры агрегата и разрез насоса), график работы насоса.

4.16.7. Наличие сервисного центра в РБ.

4.16.8. Консервация и при необходимости, упаковка сборочных единиц, узлов и деталей должна обеспечивать сохранность их при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа на период не менее гарантийного срока;

4.16.9.  На каждое грузовое место должен быть составлен упаковочный лист с перечислением узлов и деталей, упакованных в данном месте. Упаковочный лист должен быть уложен в грузовое место.

4.17. Техническими решениями предусмотреть:

4.17.1. Номинальный внутренний диаметр на всасе и нагнетании насоса – DN15;

4.17.2. Подача рабочей жидкости при помощи деформируемой приводной мембраны взаимозаменяемой с мембраной РTFE-k d110 (арт. 90011192) насоса SERA RF 409.2-250е;

4.17.3. Наличие на всасе и нагнетании насоса одинарных клапанов с соединительной резьбой – G1 ¼";

4.15.4. Наличие шкальной головки для ручной регулировки производительности насоса согласно схеме №2 приложения №1.

4.17.5. Электродвигатель насоса  предназначен для работы с преобразователем частоты;

4.17.6. Номинальная частота хода шатуна мембраны, 1/мин – 100;

4.17.7. Максимальный вес насосного агрегата, не более – 15 кг;

4.17.8. Предусмотреть смазку узлов ходового редуктора маслом CLP ISO VG 220 (DIN51517-3);

4.17.9. Материал изготовления муфт разъемных DN32 с внутренней резьбой (ВР/ВР) G1 ¼" – нержавеющая сталь;

4.17.10. Все составные элементы и детали предлагаемого к поставке насоса должны быть взаимозаменяемыми с насосом SERA RF 409.2-250е (заводским номером WP364805).

6. Техническая документация

Изменить:

6.1. Предоставить, после согласования с заказчиком, паспорт и эксплуатационную документацию согласно ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006 (с обязательным включением в номенклатуру эксплуатационной документации инструкций по монтажу (включая схемы строповки), пуску, регулированию и обкатке изделия, руководства по эксплуатации, каталога деталей и сборочных единиц,  ведомости ЗИП, с указанием сведений по техническому обслуживанию, ремонту с перечнем наименований работ и описанием последовательности выполнения операций - 2 экземпляра (на бумажном носителе и электронном USB - накопителе). Обязательное указание стандартизированного обозначения всех стандартных покупных изделий (подшипников, уплотнений и т.д.).

Приложения:

- Приложение №1