ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку подъемника мачтового телескопического SKYER модель GTWY8-200-S или аналога для ЦЭС УЭ в 2026 году.

1.Назначение:

1.1. Для проведения ремонтов высоковольтного оборудования, находящегося в здании на высоте.

1.2. Количество – 1 шт.

1.3. Срок поставки – 2 квартал 2026 года.

2. Технические требования:

2.1. Грузоподъемность, кг: не менее 200;

2.2. Вес, кг: не более 500;

2.3. Габариты, м: не более 1,4х1х2;

2.4. Рабочая высота, м: не менее 10;

2.5. Высота подъемника, м: не менее 8;

2.6. Количество человек на платформе: 2;

2.7. Высота ограждения платформы, м: не менее 1,1;

2.8. Размер платформы (корзины) ДхШ, м: не более 1,15х0,6;

2.9. Колесная база, м: не более 1,25;

2.10. Конструкция подъемника: мачтовая телескопическая с гидро-электроприводом;

2.11. Тип питания: сетевой;

2.12. Напряжение, В: ⁓220;

2.13. Безопасность: наличие кнопок экстренной остановки и вентильного устройства аварийного спуска платформы;

2.14. Откидные аутригеры, шт.: не менее 4;

2.15. Наличие поворотной колесной платформы;

2.16. Наличие двух пультов управления (верхний и нижний);

2.17. Все таблички и надписи на подъемнике должны быть выполнены на русском языке;

2.18. Наличие сертификата о соответствии поставляемого оборудования  требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

2.19. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с даты ввода в     эксплуатацию, срок службы – не менее 10 лет.

3. Комплект поставки:

3.1. Подъемник мачтовый телескопический;

3.2. Паспорта на узлы по ГОСТ 2.610 на русском языке;

3.3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации по ГОСТ 2.610 на русском языке.

4. Требования к конкурсному предложению:

4.1. К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ.

4.2. Конкурсное предложение признаётся несоответствующим, если:

- не соответствует требованиям ТЗ;

- не содержит ответы на все пункты требований ТЗ;

- участник, представивший конкурсное предложение, отказался исправлять ошибки и неточности;

- участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленный срок.