# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение подъемника ножничного мобильного для высоких помещений согласно плану закупок на вспомогательное оборудование для рудника Петриковского рудоуправления на 2026 год.

Назначение: гидравлический ножничный подъемник предназначен для подъёма различных грузов на высоту, позволяет производить работы в стесненных и труднодоступных зонах, где необходима высокая маневренность и компактность.

- Подъемник ножничный должен обеспечивать питании от трехфазной сети переменного тока c изолированной нейтралью с номинальным напряжением 380В.

- Технические характеристики:

- Грузоподъемность: 250 кг.

- Рабочая высота: 12м.

- Номинальное напряжение питания: 380В.

- Тип питания: электрический.

- Тип: ножничный.

- Высота платформы: 10м.

- Общая длина (с лестницей): 2,48м.

- Общая ширина: 0,83м.

- Общая высота (рейки подняты): 2,51м.

- Общая высота (рейки опущены): 2,05м.

- Размер платформы (длина × ширина): 2,27мх0,81м.

- Размер удлинения платформы: 0,90м.

- Дорожный просвет (сведенный / поднятый): 0,10м/0,019м.

- Колесная база: 1,87м.

- Радиус поворота (внутренний / внешний): 0м/2,10м.

- Шины: φ381×127 мм.

- Допустимая нагрузка:250кг.

- Допустимая нагрузка на удлинении: 113кг.

- Максимальное количество человек: 2/1.

- Уклонность: 25%.

- Скорость движения (сведенное): 5,0км/ч.

- Скорость движения (поднятое): 0,8км/ч.

- Максимальный рабочий наклон: X-1,5° / Y-3°.

- Скорость подъема / опускания: 51/42сек.

- Количество: 1 шт.

- Поставщик в тендерном предложении должен предоставить:

- Документы, подтверждающие наличие гарантийного и сервисного обслуживания в РБ.

- Обязательно предоставить руководство пользователя и техническую документацию на русском языке.

- В стоимость предложения должны быть включены: шеф-монтаж, шеф-наладка, инструктаж технического персонала покупателя, гарантийное обслуживание.

- Гарантийное обслуживание оборудования не менее 24 месяцев.

- Участники в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории Беларуси, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные и послегарантийные обязательства Поставщика.

- В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока, время реакции сервисного центра по телефону и электронной почте составит не более 24 часов,  прибытие специалистов на площади общества в случае необходимости - не более 48-х часов с момента сообщения  Заказчика о сбое или отказе, а ремонт или замена оборудования в период гарантии будет обеспечена продавцом (или сервисным центром производителя оборудования на территории Республики Беларусь) в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.

- В предложениях претендентов должно быть отмечено, что гарантируется возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а также поставка ЗИПа в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).

- Срок службы: не менее 10 лет.

- Предполагаемый срок поставки: апрель 2026 года.

- Требования к сертификации: ТР/ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», (КОД ТН ВЭД ТС 8428909000).

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.