ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку установки для промывки теплообменников типа АкваProf 195h или аналога для ТЭС Петриковского РУ УЭ согласно плану закупок вспомогательного оборудования на 2026 год.

1.Назначение.

Установка для промывки теплообменников типа АкваProf 195h предназначена для удаления отложений различного происхождения в теплообменниках, котлоагрегатах и системах отопления с возможностью поддержания температуры раствора реагента.

2.Технические характеристики.

| № п/п | Характеристики установки для промывки теплообменников |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Производительность | не менее 12 м3/час |
| 2.2 | Напор | не менее 0,25 МПа |
| 2.3 | Максимальная температура нагреваемой жидкости | не менее 55 C° |
| 2.4 | Объем бака | 100 л |
| 2.5 | Мощность электродвигателя | не более 1,5 кВт |
| 2.6 | Напряжение сети, | 220В, 50Гц |
| 2.7 | Максимальная мощность электронагревателя | не более 1,2 кВт |
| 2.8 | Размер выходного штуцера | 11/4” |
| 2.9 | Длина подключаемого шланга | не менее 2м |
| 2.10 | Вес, кг | не более 30 |
| 2.11 | Дополнительные требования |  |
| 2.11.1 | Блок управления для поддержания требуемой температуры, шт | 1 |
| 2.11.2 | Реверс для переключения направления подачи реагента, шт | 1 |

3.Документация, входящая в состав технического предложения.

3.1. Техническое предложение, состоящее из:

-текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

-графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров.

3.2. Руководство по эксплуатации, соответствующие ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

4. Документация, поставляемая с оборудованием.

4.1. Руководство по эксплуатации, соответствующее ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»..

4.2. Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов;

4.3. Протоколы заводских испытаний.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

5. Комплект поставки и сроки:

5.1. Установка для промывки теплообменников – 1шт.;

5.2. Срок поставки – 3-й квартал (август) 2026г.

6. Гарантийные обязательства:

Продавец несет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению.

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании, а также если не представлены технические документы, регламентированные настоящим техническим заданием;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

7.3. К рассмотрению технического предложения допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.