УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления     автоматизации-

Главный метролог

______________ О.М. Чечуха

_____  ___________ 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №1264 к типовому ТЗ № 2.1 на закупку электромагнитных расходомеров по объекту «Петриковское РУ. СОФ. Реконструкция отделений для увеличения производительности до 1,7 млн. тонн хлорида калия в год. Вторая очередь» согласно спецификации 752-6-23-0-ATK.CO-2.0.0

| № п.п | Цех | Измеряемая среда | DN | Диапазон | Температура измеряемой среды | Плотность | Давление в системе | Исполнение прибора | Материал трубопровода | Материал электродов | Присоединительные размеры | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ч | °С | г/см3 | МПа |  |  |  | L мм | шт. |  |  |
| 1 | СОФ Петриковского РУ | Рассол | 200 | 0-120 | 0 - + 30 | 1,03-1,24 | 0,1-0,6 | Компакт | Сталь | Хастеллой | 300 | 1 | III квартал 2025г. | По спецификации 752-6-23-0-ATK.CO-2.0.0 ответными фланцами, прокладками |

Зам. главного инженера СОФ Петриковского РУ 									Е.А. Дербенев

Согласовано:

Начальник лаборатории управления автоматизации									А.В. Федотов

Главный инженер СОФ	 Петриковского РУ										А.В. Шаранда

Главный инженер Петриковского РУ											С.Ю. Пешков

Исп. Антихович 29 8461404

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1264 |
| Дата регистрации | 24.02.2025 |
| Дата создания | 24.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Тех. приложение к типовому Т.З. №2.1 СОФ Петриковского РУ |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Управление петрик...37/01 - 18 Технические задания, заключения |

Резолюции и поручения

[Резолюция]   25.02.2025 (срок исп. 26.03.2025) Куксенков А.Н.  (И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству-начальник управления капитального строительства/Управление капитального строительства)

[1] 26.03.2025 - Жишкевич В.В. - Для организации комплектации объекта.

[Резолюция]   26.02.2025 (срок исп. 26.03.2025) Жишкевич В.В.  (Начальник отдела/Отдел технической документации)

[2] 26.03.2025 - Жук С.Г. - В работу.

[Резолюция]   27.02.2025 (срок исп. 26.03.2025) Жук С.Г.  (Ведущий инженер/Отдел технической документации)

[3] 26.03.2025 - Дубина В.В.Чечко Т.В. - В работу

[ИСПОЛНЕНО]  03.03.2025   Дубина В.В. Внесено в АРМ

[Резолюция]   06.03.2025 (срок исп. 26.03.2025) Чечко Т.В.  (Инженер по комплектации оборудования и материалов/Бюро по комплектации объектов капитального строительства)

[4] 26.03.2025 - Дубин Д.А. - ТП на расходомер, код объекта 61052

[Резолюция]   06.03.2025 (срок исп. 26.03.2025) Дубин Д.А.  (Начальник отдела/Отдел общезаводского оборудования)

[5] 26.03.2025 - Барейша Д.А. - К исполнению

√											[Резолюция]   06.03.2025 (срок исп. 26.03.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√												[6] 26.03.2025 - Статкевич А.М. - К исполнению

[ИСПОЛНЕНО]  06.03.2025   Статкевич А.М.