ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3945 от 07.08.2026

на закупку компенсатора резинового фланцевого DN700 РN10 с вакуумным кольцом для СОФ 4РУ на 2026 год

1. Назначение

1.1.   Компенсатор резиновый фланцевый с вакуумным кольцом предназначен для устранения механических вибраций, гидроударов, шумов и температурных расширений трубопроводов.

2. Характеристика рабочей среды

2.1 Щелок:

температура, ºС:

максимальная								+108

рабочая							             	+35 – +92

плотность, кг/м³							1240 – 1255

рН									6,0 – 8,0

Химический состав, %:

- NaCl								          15,0 – 20,0

- КСl									11,0 – 20,5

- МgCl²                                                                                     0,7 – 1,4

- CаСl²								          1,0 – 1,6

- CaSO⁴                                                                                    0,02 – 0,08

Нерастворимый осадок, мг/дм³				           не более 75

Вода, %:							           60 – 68

Химический состав твердой фазы:

КСl, %                                                                                  96 ÷ 99

NaCl, %                                                                                1 ÷ 4

нерастворимый остаток	                                                     не более 75 мг/дм3

максимальный размер частиц, мм	                                           4 мм

Среда обладает абразивными и коррозионными свойствами, при охлаждении склонна к кристаллизации.

3. Технические характеристики

3.1. Номинальный диаметр:

- DN – 700;

3.2. Номинальное давление – PN10.

3.3. Компенсационные свойства:

- осевое сжатие, не менее, мм – 25;

- осевое растяжение, не менее, мм – 15;

- боковое (сдвиг), мм – ± 20;

- угловое, не менее – 15°.

3.4. Способ присоединения к трубопроводу – фланцевое.

3.5. Установочное положение на трубопроводе – любое.

3.6. Материалы основных частей:

- фланцы – нержавеющая сталь (12Х18Н10Т);

- корпус – EPDM.

3.7. Длина, мм – 200.

3.8. Наличие внутреннего завулканизированного (опорного) кольца для предотвращения схлопывания или деформации эластичного резинового сильфона в условиях разряжения/вакуума, не менее, МПа – 1.

4. Количество

4.1. Количество: компенсатор резиновый фланцевый DN700 РN10 с вакуумным кольцом – 2 шт.

4.2. Технический паспорт – 1 шт.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода компенсаторов в эксплуатацию.

6. Требования к конкурсному предложению

6.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемых материалов;

6.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все пункты требований в последовательности, изложенной в техническом задании;

6.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все требования, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить   выявленные в нём ошибки или неточности.