

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 37/01-18/1679 от 30.03.2026
на закупку фильтров рукавных для отделения сушки и грануляции сильвинитовой обогатительной фабрики Петриковского РУ.
1. Назначение
1.Фильтр рукавный предназначен для сухой стадии очистки запыленного воздуха, фильтрующие элементы устанавливаются в воздушный фильтр поз. 13.532; 13.533/1,2; 13.175.
2. Требуемые технические параметры
2.1. Габаритные размеры, мм                                                Ø194×2080 

2.2. Площадь фильтрации (м2)                                              3.94 м2
2.3. Материал рукава для фильтрации должен обеспечивать очистку воздуха от частиц пыли солей KCI, NaCI, MgCI2, размером менее 40 мкм, обладать абразивными свойствами при соприкосновении фильтровальной ткани во время цикла регенерации с металлическим каркасом в случае образования на каркасах коррозии. Поверхность, исключающая налипание и отложение фильтруемого продукта. Пыль гигроскопична. 

2.3.1. Для установки 13.532 очищаемый газ – продукты сгорания природного газа (мазута), частицы пыли солей KCI, NaCI, MgCI2. Присутствует водяной пар.  

2.4. Рабочая температура                                                       1100С

2.5. Кратковременные пики                                                   1400С

2.6. Толщина материала не менее                                         2 мм

2.7. Начальное аэродинамическое сопротивление, Па       150 

2.8. Эффективность очистки                                                не менее 99%
2.9.  Регенерация осуществляется импульсной продувкой сжатым воздухом 3.5-5 бар.
2.10. Крепление фильтра к стакану осуществляется хомутом ленточным червячного типа, предусмотреть поставщиком усиление верхней части фильтра для исключения порывов ткани по длине фильтра. 

2.11. Фильтрующие элементы работают в составе фильтров поз.13.532 – 98 шт.,

 13.533/1,2 – 300 шт., 13.175 – 150 шт., при расходе воздуха до 80000 м3/ч.

2.12. Концентрация пыли после фильтра не более 


50 мг/м3
2.13. Воздухопроницаемость, не менее                       150 л/дм2 в мин. при 200 Па   

3. Комплект поставки и срок
3.1. Фильтр рукавный – 1200 шт.;

4. Техническая документация
4.1. Паспорт с подтвержденной толщиной материала фильтра.
5. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок службы фильтров до достижения максимального перепада давления на фильтрах 1.8кПа отображаемого блоком управления не менее 4000 часов.

6. Требования к техническому предложению
5.1. К рассмотрению принимаются технические предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ.

5.2. Техническое предложение признается несоответствующим, если:
– не соответствует требованиям ТЗ;
– не содержит ответы на все пункты требований ТЗ;
– участник, представивший техническое предложение, отказался исправить ошибки и неточности.

