ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5.6.4

на закупку вулканизатора кабельного шахтного переносного.

1. Назначение и область применения.

Вулканизатор кабельный шахтный взрывобезопасный переносной предназначен для восстановления шланговых резиновых оболочек кабелей разного диаметра методом горячей вулканизации в подземных выработках шахт и рудников, опасных по газу метану.

2. Технические характеристики.

2.1. Исполнение - рудничное взрывозащищенное РВ Ex d [ib Mb] I Mb.

2.2. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 – не ниже IР54.

2.3. Требуемые технические характеристики.

| Наименование параметра | Требуемые характеристики |
| --- | --- |
| Длина вулканизируемой оболочки кабеля, не менее, мм | 500 |
| Диаметр вулканизируемой оболочки, мм | 32…70 |
| Напряжение питания, В | 127±15% |
| Номинальная пусковая мощность, не более, кВт | 4 |
| Температура вулканизации, °С | 150±10 |
| Время разогрева до рабочей температуры, не более, мин | 30 |
| Масса, не более, кг | 30 |

2.4. В качестве нагревательных элементов должны применяться две плиты (верхняя и нижняя) с установленными внутри нагревателями, которые должны обеспечивать равномерное тепловое поле вулканизации. Для обеспечения симметричной нагрузки на трансформатор источника питания, вулканизатор должен быть рассчитан на подключение к трёхфазной сети. Стягивание двух плит на вулканизируемом кабеле должно выполняться при помощи стяжного устройства или шпилек диаметром не менее 12мм. Верхняя плита должна быть оснащена ручками для удобства открывания.

2.5. Кабельная перемычка между нагревательными плитами должна быть защищена от механических повреждений металлической защитной спиралью, должна быть возможность замены кабеля в случае выхода его из строя.

2.6. Вулканизатор должен быть оборудован кабельным вводом для подключения к источнику питания, выключателем со встроенным диодом для дистанционного управления пусковым агрегатом, а также световой индикацией для визуального контроля наличия напряжения.

2.7. Дистанционное управление должно осуществляться по двум жилам питающего кабеля (заземляющей и вспомогательной), для обеспечения контроля целостности заземляющей жилы.

2.8. Защита от недопустимого перегрева вулканизатора должна обеспечиваться при помощи температурных датчиков, включенных последовательно в цепь дистанционного управления пусковым агрегатом.

2.9. Кабельные вводы должны быть рассчитаны на ввод кабеля КОГРЭШ 3×4+1×2,5+1×2,5 или аналогичного.

2.10. Вулканизатор должен быть оснащён ручками для переноски.

3. Документы, входящие в состав технического предложения.

3.1. Копия сертификата соответствия оборудования требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

3.2. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2013, включающее чертежи взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования с видами элементов взрывозащиты и указанием их размеров; электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные); чертежи комплектующих узлов, в том числе с видами на таблички, выполненные на русском языке; формуляр, с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.

Весь текстовый материал, надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

4.  Документация, поставляемая с оборудованием.

4.1. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2013, включающее чертежи взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования с видами элементов взрывозащиты и указанием их размеров; электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные); чертежи комплектующих узлов, в том числе с видами на таблички, выполненные на русском языке; формуляр, с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.

4.2. Копия сертификата соответствия оборудования требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Весь текстовый материал, надписи на вулканизаторе, на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

5. Комплект поставки.

5.1. Вулканизатор.

5.2. Комплект съемных пресс-форм для вулканизации кабелей разного диаметра – количество и диаметр указывается в техническом приложении рудника.

5.3. Техническая документация, выполненная на русском языке в трёх экземплярах.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие – изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.