УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

_______ Петровский А.Б.

«___»__________ 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку емкости парового конденсата 11.B02

для Цеха мембранного электролиза 4РУ.

1. Назначение:

Предназначена для сбора конденсата пара с Р=11,0 бар и использования его для подогрева щелочи в теплообменнике.

2. Количество:                                             	    			    	   1 шт.

3. Срок поставки                                                                    2 квартал 2025 г.

4. Условия и режим эксплуатации (при размещении в условиях производственного корпуса позиции 104):

4.1 условия работы:

- в отапливаемом помещении с температурой от 5 до 40 оС;

- влажность окружающей среды от 58 до 81%;

- окружающая среда – коррозионная.

4.2 наработка в год, час                                                              не менее 8400;

4.3 расчетный срок службы					    не менее 10 лет;

5.  Технические характеристики и параметры:

5.1 Наименование рабочей среды				     конденсат пара;

5.2 Рабочая температура среды, 0С					       130-185;

5.3 Расчетная температура стенки, 0С					               260;

5.4 Максимально допустимая отрицательная температура стенки, 0С (-39);

5.5 Рабочее давление, МПа						            +0,75;

5.6 Расчетное давление, МПа					                -0,1/+1,2;

5.7 Пробное давление испытания (гидравлическое), МПа	            +2,17.

6. Технические требования к емкости:

6.1 Масса пустого сосуда, кг                                               		     390;

6.2 Максимальная масса заливаемой среды, кг                                       3120;

6.3 Вместимость емкости, м3						                      2,73;

6.4 Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм		                1,0;

6.5 Наружная поверхность емкости 				     изолированная;

6.6 Все габаритные и присоединительные размеры в соответствии с Приложением 1 и 2.

6.7 Материал исполнения сталь 08Х17Н13М2Т (1.4571) или аналог более высокого качества.

7 Комплектность поставки в соответствии с Приложением 1, Приложением 2:

7.1 Емкость в сборе с фланцами, прокладками и крепежными изделиями в соответствии с настоящим ТЗ и Приложениями.

7.2 Предусмотреть конструкцией наличие штырей для крепления теплоизоляции на корпусе, на штуцерах входа и выхода рабочих сред для снижения температуры наружной поверхности согласно действующим в РБ санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам. На заводе-изготовителе выполнить приварку штырей для крепления теплоизоляции, штыри выполнить из стали аналогичной стали корпусных деталей d=5 мм (теплоизоляция в комплект поставки не входит).

7.3 Материалы для монтажа и сборки, быстроизнашиваемые части на гарантийный срок эксплуатации в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.

8. Техническая документация

8.1 Документация на русском языке по ГОСТ 2.601-2013 (на бумажном носителе - 1 экземпляр, на электронном носителе - 1 экземпляр):

8.1.1 Паспорт на емкость.

8.1.2 Паспорта на покупные изделия, входящие в состав аппарата.

8.1.3 Сборочные и монтажные чертежи, спецификации.

8.1.4 Инструкция по монтажу, включая схемы строповки.

8.1.5 Руководство по эксплуатации емкости (с обязательным включением разделов «Гарантии» и «Порядок и сроки предъявления претензий по гарантийным обязательствам»).

8.1.6 Руководства по эксплуатации покупных изделий, входящих в комплект поставки емкости.

8.2 При приёмке заказчиком и поставке емкости предоставить:

8.2.1 Результаты входного контроля получаемых заводом-изготовителем материалов: металла (для коррозионностойких сталей – механические свойства, химический анализ, структура, склонность к МКК), сварочных материалов и т.д. заявляемым характеристикам.

8.2.2 Сертификаты качества и происхождения на используемую коррозионностойкую сталь и сварочные материалы, используемые при сварке.

8.2.3 Заключения отдела технического контроля (лаборатории неразрушающего контроля) по качеству изготовления емкости, сборки и сварки деталей и узлов из коррозионностойких сталей; контрольной сборке емкости.

9. Требования к конкурсному предложению

9.1 К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

9.2 Конкурсное предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, при следующих условиях:

9.2.1 Не соответствует требованиям технического задания и (или) дополнительному запросу.

9.2.2 Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе.

9.2.3 Участник, представивший техническое предложение, отказался исправить, выявленные в нём ошибки или неточности.

9.2.4 Участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки.

9.2.5 Информация предоставлена на иностранном языке, с указанием технических стандартов недействующих в стране покупателя (допускается указывать технические стандарты производителя недействующие в стране покупателя, но с указанием требований применённого стандарта и указанием ближайшего технического стандарта страны покупателя).

10. Требования к сертификации:

ТР/ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

ТР/ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

11. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует качественную и безаварийную работу поставляемого оборудования в течение 24 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, в том числе гарантирует отсутствие появления любых видов коррозии в гарантийный период эксплуатации.

| Главный инженер 4РУ | П.В. Брагин |
| --- | --- |
| Зам. главного инженера 4РУ по технологии и новым видам продукции | В.К. Наукович |
| Главный механик 4РУ | С.И. Шатиленя |
| Главный инженер ЦМЭл 4РУ | А.Н. Яцына |
| Зам. начальника ЦМЭл 4РУ по производству | В.Р. Татур |
| Зам. главного инженера по технологии ЦМЭл 4РУ | А.В. Корзун |
| И.о. механика ЦМЭл 4РУ | А.C. Фильченков |
| Согласовано: |  |
| Зам. главного инженера по технологии ОАО «Беларуськалий» – начальник технологического отдела | С.В. Перещук |
| Главный механик – начальник ОГМ ОАО «Беларуськалий» | К.А. Гвоздков |