Приложение 1

Техническое задание

на приобретение видеостены

- Наименование и область применения:

- наименование: видеостена 3х2;

- область применения: для центральной диспетчерской общества.

- Технические требования:

| Видеостена 3х2 | Характеристики панелей не хуже: - диагональ 55"; - тип панели IPS, D-LED; - яркость 700 нит; - разрешение (оригинальное) не ниже 1920х1080; -наличие антибликового покрытия; - зазоры между рабочими областями, т.е. расстояние между изображениями соседних панелей не более 0,88 мм; - формат изображения 16х9; - контрастность не хуже 1000:1; - угол обзора гор./верт. 178° / 178°; - время отклика 8 мс; - датчик освещённости; - датчик температуры; - управление всеми функциями панели по Ethernet; - наличие калибровочной LUT. Подключение: - HDMI, Display Port; - RS232C (in/out), (RJ45). -режим работы: круглосуточно 24/7; - срок службы не менее 50 000 час.; -диапазон рабочих темп-р 0-40°С; -диапазон рабочей влажн. 20-80%; -питание 100-240 В AC. Крепление (кронштейн): Крепление распорного типа с установкой панелей при помощи кронштейнов откидного типа с регулировкой по вертикали, горизонтали и наклону, с фронтальным обслуживанием, с наличием механизма блокировки выдвижения. Требования к функциональным возможностям ПО: -мульти экранное отображение на блоке мониторов неограниченного количества источников видео и графической информации; -возможность разделить видеостену или отдельные панели на области и изменять расположение и размер областей вне зависимости от физических границ панелей; -управление рабочим столом видеостены: - динамическое управление окнами: - создание слоев; - перемещение по рабочему столу окон приложений; -возможность запуска и управления произвольными приложениями; -создание и сохранение сценариев отображения информации на видеостене и вызов их по необходимости или по расписанию (пресеты). Графический контроллер (видеосервер), не хуже: 2U, Intel Core i7, RAM 32Gb, 1Tb SSD-2шт., 20Gb RTX 4000 ADA LP (4x mDP 4K) - 2 шт, capture 4xHDMI FHD IN; - ОС MS Windows 64-бит, актуальных версий; - 2 порта RJ45, 10/100/1000 Mb/s; - в комплекте с удлинителем консоли типа ATEN; - в комплекте с "мышкой", клавиатурой, монитором 24”; - должна обеспечиваться установка контроллера видеостены в 19`` шкаф. Интерфейсные кабели и монтажные комплектующие: - все необходимые соединительные кабели для работы видеостены из расчёта удаления графического контроллера от видеостены на расстояние до 100 метров (оптические/UTP конвертеры DP/HDMI сигнала); - коммутатор для связи панелей с видеосервером (при необходимости); - электрические кабели (питание панелей от ИБП в шкафу); - всё необходимое для монтажа. ИБП для обеспечения бесперебойным электропитанием оборудования видеостены (панелей и контроллера): - диапазон Uвх. 160-286В; - двойное преобразование; - время автономной работы 10 мин. (контроллер и панели); - установка в 19” шкаф. Шкаф 19”: - напольное исполнение; - 19", 24U, перфорированные двери, цельнометаллические стенки, глубина 600-800мм (в зависимости от глубины оборудования); - цвет черный; - кабельные вводы и органайзеры, блок распределения питания. |
| --- | --- |

Примечания:

1. В предложении в обязательном порядке должно быть отмечено, что всё оборудование (в т.ч. ЖК-панели) предназначено для круглосуточной эксплуатации с режимом работы 24/7. Предоставить подтверждение режима работы 24/7, а также технических характеристик панелей и иных комплектующих видеостены путём предоставления официальных каталогов или ссылок на официальные сайты производителей оборудования (составляющих) видеостены.

2. Срок гарантии на видеостену (включая все её составляющие) должен быть не менее 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию.

3. Все программное обеспечение в составе комплекса поставляемого оборудования видеостены не должно требовать дополнительных платежей и подписок на весь срок эксплуатации;

4. Сервисный центр должен находиться на территории Беларуси, с наличием сертифицированных специалистов;

5. Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории Беларуси, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные и послегарантийные обязательства Поставщика.

6. В предложениях претендентов должно быть отмечено о том, что в течение гарантийного срока будет обеспечена техническая поддержка          (оказание технических консультаций, настройка оборудования в случае необходимости и т.п.) с временем реакции службы технической поддержки по телефону и электронной почте не более 24-х часов, с прибытием технических специалистов на площади общества в случае необходимости в срок не более 5-ти рабочих дней с момента сообщения  Заказчика о сбое или отказе.

7. В предложениях претендентов должно быть отмечено, что в случае необходимости ремонт или замена оборудования в период гарантии будет обеспечена продавцом (или сервисным центром производителя оборудования на территории Республики Беларусь) в течение 15-ти рабочих дней с момента обращения на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.

8. В предложениях должно быть отмечено, что гарантируется возможность осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а также поставка ЗИПа в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельному договору).

9.  Претенденты должны отметить, что будет осуществлён шеф монтаж на площадях ОАО "Беларуськалий" и будет проведено бесплатное первоначальное обучение эксплуатационного персонала приёмам и правилам работы с оборудованием (без взимания дополнительной оплаты).

10. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

11. Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки.