У Т В Е Р Ж Д А Ю

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

__________А.Б. Петровский «____»______________2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому заданию на закупку тали электрической для рудника 3РУ на 2024г.

- Назначение

Таль электрическая предназначена для подъема и перемещения оборудования.

Таль электрическая должна быть закуплена согласно типовому техническому заданию №1.1«Альбома типовых технических заданий на закупку технических устройств общепромышленного назначения для ОАО «Беларуськалий»» и дополнительных требований, изложенных в данном приложении.

2. Технические характеристики.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип тали (канатная/цепная) | канатная |
| 2 | Грузоподъёмность, т | 5 |
| 3 | Способ токопродвода к тали | гибкий кабель |
| 4 | Тип тормоза на механизме подъема | встроенный в электродвигатель, автоматический нормально закрытый, конусный |
| 5 | Скорость подъема груза, м/мин | 8 |
| 6 | Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| 7 | Грузозахватный орган | крюк |
| 8 | Высота подъёма, м | 36 |
| 9 | Тип и профиль пути | 45М ГОСТ 19425-74DIN1025 |
| 10 | Возможность передвижения по криволинейному участку монорельса | нет |
| 11 | Минимальный радиус закругления пути, мм, не более | 0 |
| 12 | Характеристика окружающей среды: - температура, С0 - относительна влажность, % - повышенная агрессивность среды | 0 – 40 75 пыль NaCL, KCL ДО 300мг/м3 |
| 13 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 |
| 14 | Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 | У2 |
| 15 | Длина монорельсового пути, м | 7.7 |
| 16 | Нормативный срок службы, лет, не менее | 7 |

2. Комплектность и сроки поставки

2.1. Таль электрическая комплектная г/п 5т –1 шт.

2.2.  Техническая документация, выполненная на русском языке по ГОСТ 2.610-2006 бумажный носитель – 3 комплекта, электронный носитель – 1 комплект.

2.3. Количество талей – 1шт.

2.4. Срок поставки август–2024г.