УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

_________А. Б. Петровский

«	»		2025г.

Техническое приложение

к типовому техническому заданию на закупку тали электрической г/п 2 т.                                          для ЦЭС УЭ на 2025 год.

Таль электрическая г/п 2 т. должна быть закуплена согласно типовому техническому заданию №1.1. «Альбома технических заданий на закупку технических устройств общепромышленного назначения для ОАО «Беларуськалий» и дополнительных требований, изложенных в данном приложении.

1. Условия эксплуатации

1.1 Область применения: для подъема и перемещения оборудования.

2. Технические требования

2.1. Тип тали: канатная.

2.2. Грузоподъемность, т: 2 т.

2.3. Способ токоподвода к тали: кабельный.

2.4. Тип тормоза механизма подъема груза: автоматический, нормально закрытый, конический.

2.5. Скорость подъема груза, м/с: 0,2.

2.6. Скорость передвижения тали, м/с: 0,5.

2.7. Регулировка скорости:

- передвижения тали: не требуется;

- подъема: не требуется.

2.8. Грузозахватный орган: подвеска крюковая.

2.9. Высота подъема, м: 6.

2.10 Тип и профиль пути: существующая двутавровая балка 24М.

2.11. Возможность передвижения по криволинейному участку монорельса: не требуется.

2.12. Минимальный радиус закругления пути, мм.: не требуется.

2.13. Дополнительные приборы и устройства безопасности при замене тали на мостовом кране: не требуются.

2.14. Характеристики окружающей среды:

- температура, ͦ С: - 40 ͦ С + 40 ͦ С;

- относительная влажность, %: 80;

- повышенная агрессивность среды: нет.

2.15. Категория размещения по ГОСТ 15150-69: 3 (в закрытом помещении).

2.16. Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69: II (промышленная).

2.17. Габаритные размеры, мм.: длина 950, ширина 440, высота 630.

2.18. Нормативный срок службы, лет, не менее: 20.

3. Количество и срок поставки

3.1. Количество - 1 шт.;

3.2. Срок поставки тали электрической – согласно годовой заявке ЦЭС УЭ на 2025 год:

- 4 квартал 2025 года;

4. Комплект поставки

4.1. Кабель питания тали с подвесами на стальной трос (длина пути 1770 мм.).

4.2. Трос стальной с закладными деталями для крепления к стене и устройство натяжки троса (длина 1770 мм.).

Начальник ЦЭС УЭ							А.О. Зиканов

Зам. начальника ЦЭС УЭ						Б.Я. Дзюбак

Зам. начальника ЦЭС УЭ						Р.В. Пашкевич

Начальник ЭУ-4 ЦЭС УЭ						А.А. Чепурко

Согласовано:

Начальник управления –

главный энергетик ОАО «Беларуськалий» 			А.А. Стельченко

Главный механик ОАО «Беларуськалий»				К.А. Гвоздков