У Т В Е Р Ж Д А Ю

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

__________А.Б. Петровский «____»______________2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

к типовому техническому заданию №1.1 альбома технических заданий на технические устройства общепромышленного назначения для ОАО «Беларуськалий» на закупку тали электрической по объекту «Поддержание сырьевой базы 3РУ ОАО «Беларуськалий» за счет строительства Дарасинского рудника. Вторая очередь» спецификация оборудования, изделий и материалов 670-17-19-03.1.7-ГМ.СО-2.0.0.

- Назначение

Таль электрическая предназначена для подъема и перемещения оборудования в околоствольном дворе рудника ІІІ горизонта.

2. Технические характеристики.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип тали (канатная/цепная) | канатная |
| 2 | Грузоподъёмность, т | 10 |
| 3 | Способ токопродвода к тали | гибкий кабель |
| 4 | Наличие тормоза на механизме подъема и передвижения | Да |
| 5 | Скорость подъема груза, м/мин | 5,8 |
| 6 | Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| 7 | Грузозахватный орган | крюк |
| 8 | Высота подъёма, м | 6 |
| 9 | Тип и профиль пути | монорельс Ɪ 45М, ГОСТ 19425-74 |
| 10 | Возможность передвижения по криволинейному участку монорельса | нет |
| 11 | Минимальный радиус закругления пути, мм, не более | 0 |
| 12 | Характеристика окружающей среды: - температура, С0 - относительна влажность, % - повышенная агрессивность среды | 0 – 40 75 пыль NaCL, KCL ДО 300мг/м3 |
| 13 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ5 |
| 14 | Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 | У5 |
| 15 | Расстояние от крюка до полки монорельса, не более, мм | 1650 |
| 16 | Длина монорельсового пути, м | 42 |
| 17 | Нормативный срок службы, лет, не менее | 7 |

2. Комплектность и сроки поставки

2.1. Таль электрическая комплектная г/п 10т –2 шт.

2.2.  Техническая документация, выполненная на русском или белорусском языках по ГОСТ 2.610-2006 бумажный носитель – 3 комплекта, электронный носитель – 1 комплект.

2.3. Количество талей – 2шт.

2.4. Срок поставки – май 2025г.