УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

_____________А.Б. Петровский

«____»_____________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

К ТИПОВОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ №1.1

для закупки тали электрической для комплектации объекта «Поддержание сырьевой базы 3РУ ОАО «Беларуськалий» за счет строительства Дарасинского рудника». Вторая очередь. Спецификация 670-17-19-03.1.8-ГМ-2.0.0 поз.8

1. Назначение

Таль электрическая предназначена для подъёма и перемещения оборудования. Группа классификации механизмов ИСО 4301/1: подъёма – М5, передвижение тали – М5. Способ управления тали – пульт, с пола.

2.Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип тали | канатная |
| 2 | Грузоподъёмность, т | 5 |
| 3 | Тип привода | электрический |
| 4 | Напряжение силовой цепи, В | 400±10% |
| 5 | Напряжение цепи управления, В | 42 |
| 6 | Степень защиты электрооборудования | IP55 |
| 7 | Способ токопровода к тали | гибкий кабель |
| 8 | Тип тормоза механизма подъёма груза | конический |
| 9 | Скорость подъёма груза, м/мин | 5…8 |
| 10 | Скорость передвижения тали, м/мин | 20 |
| 11 | Грузозахватный орган | Однорогий крюк с предохранительным замком |
| 12 | Высота подъёма, не менее, м | 3,0 |
| 13 | Длина монорельсового пути, м | 54 |
| 14 | Режим работы по ГОСТ 34017-2016 | 3М/М5 |
| 15 | Тип и профиль пути | Двутавровая балка 36М ГОСТ 19425-74 |
| 16 | Суммарная мощность, не более, кВт | 9,0 |
| 17 | Ограничитель механизма подъёма груза | требуется |
| 18 | Наличие тормоза механизма передвижения | требуется |
| 19 | Специальный контактный замок с ключом (ключ-марка) | требуется |
| 20 | Характеристика окружающей среды: - температура, ̊С - относительная влажность, % - повышенная агрессивность среды | От +5 до +30 80 Коррозийная пыль (KCL, NaCl) |
| 21 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У |
| 22 | Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 | 5 |
| 23 | Расстояние от крюка до полки монорельса, не более, мм | 1400 |
| 24 | Нормативный срок службы, не менее, лет | 7 |

3. Дополнительные требования.

Система подвески должна быть изготовлена из нержавеющих материалов, применение защитных покрытий не допускается. Система подвески должна обеспечивать работу в условиях повышенной влажности и наличия в атмосфере пыли KCl, NaCl (условия способствуют налипанию).

4. Комплект поставки и срок поставки

4.1.	Таль электрическая г/п 5 т – 2шт.

4.2.	Техническая документация, выполненная на русском или белорусском языках по ГОСТ 2.610-2006 бумажный носитель – 3 комплекта, электронный носитель – 1шт.

4.3. Количество – 2шт.

4.4. Срок поставки тали определяет УКС.

Главный инженер 3РУ                                                        Р.М.Данилевич