УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

_________А.Б. Петровский

«______» ________2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

К ТИПОВОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ № 1.1

на закупку тали электрической цепной г/п 1,0 т

для объекта «Поддержание сырьевой базы 3РУ ОАО "Беларуськалий" за счет строительства Дарасинского рудника. 2 очередь» (код 3037)

1. Назначение

Таль электрическая предназначена для подъёма и перемещения оборудования. Группа классификации механизмов ИСО 4301/1: подъёма – М2, передвижения тали – М2. Способ управления тали – кнопочным пультом с пола.

2.Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип тали (канатная, цепная) | цепная |
| 2 | Грузоподъёмность, т | 1,0 |
| 3 | Тип привода | электрический |
| 4 | Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| 5 | Напряжение цепи управления, В | 42 |
| 6 | Степень защиты электрооборудования | IP55 |
| 7 | Способ токоподвода к тали | гибкий кабель |
| 8 | Тип тормоза механизма подъема груза | нормально – замкнутого типа, электромагнитный, конусный, привод от ротора электродвигателя |
| 9 | Скорость подъема груза, м/мин | 2 ÷ 8 |
| 10 | Скорость передвижения тали, м/мин | 5 ÷ 20 |
| 11 | Регулировка скорости: - передвижения тали - подъема | не требуется не требуется |
| 12 | Грузозахватный орган | крюк однорогий кованный, предохранительный замок изготовлен по ГОСТ 12840-80 тип №2 |
| 13 | Высота подъёма, м | 17 |
| 14 | Тип и профиль пути | двутавр №36М ГОСТ 19425 - 74 |
| 15 | Возможность передвижения по криволинейному участку монорельса | нет |
| 16 | Минимальный радиус закругления пути, мм | отсутствует |
| 17 | Ограничитель механизма подъема груза | требуется |
| 18 | Дополнительные приборы | Не требуется |
|  | Специальный контактный замок с ключом (ключ-марка) | требуется |
| 19 | Характеристика окружающей среды: |  |
|  | - температура, ºС | от -20 до +40 |
|  | - относительная влажность, % | до 90 |
|  | - повышенная агрессивность | да |
| 20 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У3 |
| 21 | Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 | III |
| 22 | Габаритные размеры, мм | Согласно опросному листу 670-17-19-6-ТХ.ОЛ3-2.0.0. |
| 23 | Нормативный срок службы, лет, не менее | 10 |

3. Дополнительные требования

3.5. Системы подвески кабеля питания тельфера выполнить из нержавеющих материалов, применение защитных покрытий не допускается.

6. Комплект поставки

6.1. Таль электрическая цепная г/п 1,0 т – 1 шт.

6.2. Техническая документация, выполненная на русском или белорусском языках по ГОСТ 2.610-2006 бумажный носитель – 1 комплект, электронный USB Flash носитель – 1 комплект.

Количество талей и сроки поставки – 1 шт., 4 квартал 2025 года.

Главный инженер 3 РУ                                                                Р.М. Данилевич

Главный инженер СОФ 3 РУ                                                      С.В. Зубаревич

Зам. начальника цеха по технологии СОФ 3 РУ                       В.А. Сологуб

Главный механик СОФ 3 РУ                                                       А.С. Пашкевич

Главный энергетик СОФ 3 РУ                                                    Ю.А. Мацукевич

Согласовано:

Главный механик ОАО «Беларуськалий»                                 К.А. Гвоздков

Главный энергетик ОАО «Беларуськалий»                              А.А. Стельченко

Ведущий инженер по надзору за г/п

машинами и сосудами, работающими

под давлением                                                                              Е.Е. Синкевич

Радкевич А.И.

Тел. 293216