ЛОТ № 1

ТЗ № 943 от 13.02.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку электронасоса центробежного погружного типа ГНОМ 16-16 или аналога

для объекта капитального строительства «Вовлечение в отработку запасов Второго калийного горизонта Краснослободского рудника 2РУ

ОАО «Беларуськалий». Первая очередь».

- Назначение и область применения.

Электронасос центробежный погружной типа ГНОМ 16-16 должен быть закуплен на основании спецификации оборудования, изделий и материалов шифр 668-1-18-7,5-ВК.СО-1.0.0 поз. №КЗН.1 для объекта капитального строительства «Вовлечение в отработку запасов Второго калийного горизонта Краснослободского рудника ОАО «Беларуськалий». Первая очередь».

Электронасос центробежный погружной типа ГНОМ 16-16 предназначен для откачивания загрязненных вод (рассолов) с температурой до +35 °С плотностью до 1100 кг/м³ при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м³ и максимальным размером до 5 мм и допускается для эксплуатации во взрывоопасной зоне класса 1 и 2, опасных по парогазовоздушным смесям категории IIA и IIB групп Т1, Т2 и Т3 по ГОСТ Р 51330.13-99.

- Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Серия | ГНОМ |
| 2 | Подача (номин.), м³/ч | 16 |
| 3 | Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| 4 | Частота вращения, об/мин | 3000 |
| 5 | КПД электронасоса, % | 40 |
| 6 | Ток, А | 3,5 |
| 7 | Класс нагревостойкости изоляции | F (155 °С) |
| 8 | Напряжение сети, В | 380 |
| 9 | Количество фаз | 3 |
| 10 | Вес, кг | 38 |
| 11 | Тип конструкции | погружной, моноблочный |
| 12 | Область применения | горное дело |
| 13 | Перекачиваемая среда | рассолы |

- Дополнительные требования

  - На корпусе насоса должна быть табличка, содержащая следующую информацию:

- марка производителя;

- наименование и обозначение изделия;

- заводской номер по системе нумерации завода-изготовителя;

- номинальное напряжение в вольтах;

- рабочее давление;

- расход (производительность);

- масса изделия в килограммах;

-  месяц и год выпуска.

2.2 Электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, ТКП 339-2011 (02230), а также должно быть испытано и сертифицировано органами страны поставщика и соответствовать нормам, действующим в Республике Беларусь.

2.3 Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течение 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

- Документация, входящая в состав технического предложения

Собственно техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего в себе 3 вида (спереди, сбоку, сверху); на представленных чертежах должны быть все размеры, необходимые для определения соответствия установки насосной требованиям технического задания;

- декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного оборудования до момента поставки.

- Документация, поставляемая с оборудованием.

  - Декларация о соответствия поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

  - Документация:

- паспорт;

- сборочный чертеж;

- спецификация;

- руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.610-2006, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, пуску, регулированию, ремонту, техники безопасности, чертежи, схемы строповки, формуляр с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера.

Весь текстовый материал на электронасосе, чертежах и схемах должны быть выполнены на русском или белорусском языках.

- Комплект поставки.

Электронасос ГНОМ 16-16 комплектный – 1 шт.

- Сроки поставки.

Наименьший.

- Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию.

- Требования к конкурсному предложению

К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

Техническое предложение должно содержать все ответы на вопросы в последовательности, указанной в техническом задании. Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требования технического задания;

- не содержит ответов на вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить в нем ошибки и неточности.