ЛОТ № 7

ТЗ № 837 от 10.02.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

на закупку насоса центробежного типа ГНОМ 16-16 или аналога согласно

типовому техническому заданию №6.6 «Альбома типовых технических заданий на закупку технологического оборудования для фабрик ОАО «Беларуськалий» по плану закупки вспомогательного оборудования для СОФ Петриковского РУ на 2025 год

1.Наименование и область применения

1.1. Насос предназначен для перекачки загрязненной воды, маточного раствора.

1.2. Эксплуатация оборудования в помещении, температурный режим от +5°С до +40°С, при относительной влажности воздуха до 70 %.

1.3. Количество:							3шт.

1.4. Срок поставки:						наименьший

2. Характеристика исходного питания

2.1. Вода:

- плотность, кг/м³	:						1000

- температура, °С	:						+5 ÷+ 40

- наличие механических примесей:                               песок, мусор

-максимальный размер частиц, мм				5

2.3. Маточник:

плотность, г/см3  					                    1,234 – 1,240

температура, оС  					                    +5 – +40

хим. состав жидкой фазы, %	KCI		                    9 – 11

NaCI			         18 – 21

вода			          68 – 72

- наличие механических примесей:                               руда

-максимальный размер частиц, мм			          5

3. Требуемые технологические параметры.

3.1. Производительность, м³/ч:				16

3.2. Полный динамический напор, м:			16

4. Технические требования

4.1. Тип насоса 					центробежный, моноблочный

4.2. Напряжение питания, В.			                    220

4.3. Частота, Гц.						          50

4.4. Исполнение по степени защиты, IP                        68

4.5. Мощность электродвигателя, не более кВт.	2,2

4.6. Уровень звукового давления 				не более 80 дБ.                  4.7. Годовая наработка насоса				8000 часов.

4.8. Гарантия 	                                24 месяца со дня ввода в         эксплуатацию

4.9. Длина питающего кабеля                                          не менее 20м

4.10. Подключение                     евровилка угловая с заземлением, не ниже IP55

4.11. Дополнительные требования         с поплавковым выключателем

и сетчатым   фильтром на всасе

5. Комплект поставки

5.1. Заводская комплектация с учетом требований ТЗ.