ЛОТ № 9

ТЗ № 245 от 20.01.2025

Техническое задание

на закупку установки насосной гидравлической типа НА-1962-08

для Краснослободского рудника 2РУ в 2025 году

- Назначение

1.1.	Установка насосная гидравлическая типа НА-1962-08 служит для питания рабочей жидкостью гидроцилиндров приводов затворов.

1.2.	Насосная установка входит в состав устройства дозирующего с гидроприводом и устанавливается в месте установки доз загружающих рудой скипы СН-22,5 подъемных установок БЦК-8/5х2,5.

2. Основные технические данные и характеристики

Основные параметры и размеры насосной установки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ёмкость бака/номинальная ёмкость бака, л | 90/40 |
| 2 | Рабочее давление насоса, бар. | 160 |
| 3 | Подача насоса, л/мин | 18 |
| 4 | Электродвигатель: напряжение питания, В мощность, кВт номинальная частота вращения, об/мин. | 380 5.5 1500 |
| 5 | Рабочая жидкость | гидравлическое масло ISO VG32 |
| 6 | Рабочая температура жидкости, макс, градус. | 70 |
| 7 | Шлангопроводы номинальный диаметр | 4ST EN 853 DN-20 |
| 8 | Количество подключаемых потребителей | 3 |
| 9 | Подводящие отверстия (подключение потребителей) тип гидравлического соединения | DN-20 STECKO |
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 1000 450 1100 |

Насосная установка состоит из:

- насоса шестеренного вращаемого электродвигателем через муфту;

- гидравлического бака, оборудованного уровнемером, термометром, температурным датчиком отключающим установку при достижении предельно допустимой температуры рабочей жидкости и технологическими пробками (наливание, спуск, воздух);

- элементов фильтрации (фильтры напорные (с индикацией загрязнения), сливные, всасывающие);

- предохранительных клапанов, распределителей, клапанов управляющих потоками, распределительных плит, всё оборудование должно иметь возможность дистанционного управления согласно Приложения 1;

- элементов замера давления (манометры, тестирующие соединения);

-	комплекта рукавов высокого давления и соединительной арматуры для присоединения насосной станции к напорным и сливным магистралям гидроцилиндров открытия затворов доз;

-	пневмогидроаккумулятора для компенсации потерь давления в системе;

- внешний вид состав и гидравлическая схема представлена в Приложении 1 настоящего технического задания;

-	конструктивно насосная установка должна отвечать требованиям «Правил по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом месторождений каменной и калийных солей».

3. Требования к электрооборудованию и маркировке

  - Исполнение комплектующего электрооборудования – рудничное, нормальное с искробезопасными цепями управления.

3.2.1. Исполнение электрооборудования – рудничное, взрывозащищенное Exd[ib]I.

3.2.2. Степень защиты оболочек, не ниже – IP54.

3.3 Нормальная работа установки должна быть гарантирована:

- при понижении напряжения от номинального на 15%;

- при повышении напряжения от номинального на 15%;

- при температуре окружающей среды от 5 до +400С.

  - Все кабельные вводы должны быть снабжены уплотнительными кольцами соответствующих диаметров.

  - Во все кабельные вводы должны быть установлены заглушки, соответствующие исполнению корпуса.

  - На корпусе установки должна быть табличка, содержащая следующую информацию:

марка производителя;

наименование и обозначение изделия;

заводской номер по системе нумерации завода-изготовителя;

номинальное напряжение в вольтах;

рабочее давление;

расход (производительность);

масса изделия в килограммах;

месяц и год выпуска.

  - На крышке вводной камеры электродвигателя должна быть табличка с надписью «Открывать, отключив от сети».

- Дополнительные требования

  - Электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, а также должно быть испытано и сертифицировано органами страны поставщика и соответствовать нормам, действующим в Республике Беларусь.

  - Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течение 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

- Документация, входящая в состав технического предложения

  - Собственно техническое предложение, состоящее из:

текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

графического материала, содержащего в себе 3 вида (спереди, сбоку, сверху); на представленных чертежах должны быть все размеры, необходимые для определения соответствия установки насосной требованиям технического задания.

  - Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», декларация или сертификат соответствия   ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного до момента поставки оборудования.

- Документация, поставляемая с оборудованием

С оборудованием должна поставляться эксплуатационная документация согласно ГОСТ 2.601-2006 на бумажном носителе – 2 экземпляра и в электронном виде на USB flash носителе:

паспорт;

сборочный чертеж;

спецификация;

руководство по эксплуатации насосной установки, выполненное согласно ГОСТ 2.610-2006, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, пуску, регулированию, ремонту, техники безопасности; чертежи; схемы строповки; ведомости ЗИП, формуляр с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера.

Весь текстовый материал, на насосной установке, на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском или белорусском языках.

- Комплект поставки и сроки

  - Установка насосная гидравлическая в сборе, в соотвествии с характеристиками, указанными выше – 1 шт.

  - Комплект запасных частей к установке и обслуживанию в гарантийный период, стандартно предусмотренный технической документацией завода-изготовителя, заправочное устройство пневмогидроаккумулятора, – 1 шт.

- Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации насосной установки должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

8.2 Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование по конструкции, качеству материалов, исполнению, комплектности соответствует требованиям настоящего технического задания и предоставленных графических материалов.

8.3 Поставщик гарантирует полноту и комплектность технической документации, предусмотренной настоящим техническим заданием.

- Требования к конкурсному предложению

  - К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

  - Техническое предложение должно содержать все ответы на вопросы в последовательности, указанной в техническом задании;

  - Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

оно не отвечает требованиям технического задания;

не содержит ответов на вопросы, изложенные в техническом задании;

участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить в нем ошибки и неточности.