| ЛОТ № 4 Тех. приложение № 3645 от 15.08.2025 к ТЗ № 6.6 |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение к типовому техническому заданию № 6.6

на закупку насосного агрегата центробежного К100-65-200 либо аналога

для СОФ 4РУ

- Назначение

1.1. Изложить в следующей редакции: насосный агрегат предназначен для перекачивания кислого конденсата и обеспечения постоянного объемного расхода кислого конденсата потребителям и должен быть закуплен согласно типового технического задания № 6.6 «Альбома типовых технических заданий на закупку технологического оборудования для фабрик ОАО «Беларуськалий» и настоящего приложения к типовому техническому заданию № 6.6.

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: исполнение «У» категории 3 для работы в климатических районах с умеренным климатом. Условия эксплуатации: эксплуатация насосного агрегата в неотапливаемом помещении, температурный режим от -20 до +40°С при относительной влажности воздуха от 40 до 100 %, высота абсолютная промышленной площадки - 155 метров, среда коррозионно-активная, пары насыщенные солями хлорида натрия и калия.

1.2. Количество: 2 шт.

1.3. Срок поставки: наименьший.

2. Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда:

Изменить:

2.6. Кислый конденсат:

температура рабочая						+ 92 ºС

рН									8,8

плотность жидкой фазы, г/дм3:				1001

жидкая фаза – водный раствор солей

массовая доля, %:

NaCl								0.5 – 3.0

КСl								1.50 – 3.0

Мg2+								0.05 – 0.20

CaSO4								0.005 – 0.02

Ca2+								0.10 – 0.30

Вода								остальное

Среда									коррозионно-активная

Наличие механических примесей				присутствуют

Пункты: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 – исключить.

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность (без учета воздуха), м3/час		100

3.2.2. Напор, м								50

4. Технические требования

4.1. Тип насоса – горизонтальный, центробежный с горизонтальным расположением всасывающего патрубка, вертикальным расположением нагнетающего патрубка.

4.2. Расположение электродвигателя – горизонтальное, соосное с насосом.

| 4.3. Напряжение питания, В | 380 |
| --- | --- |
| 4.4. Частота, Гц | 50 |
| 4.5. Исполнение по степени защиты, не ниже | IP55 |

4.6. Вид уплотнения – сальниковое, без подвода охлаждающей жидкости.

4.7. Тип передачи – прямая, через лепестковую муфту.

| 4.8. КПД насоса, не менее, % | 72 |
| --- | --- |

4.9. Габаритные размеры насосного агрегата:

| длина, не более, мм | 1300 |
| --- | --- |
| ширина, не более, мм | 600 |
| высота, не более, мм | 550 |

| 4.10. Мощность электродвигателя, кВт | не более 30 |
| --- | --- |

Дополнить:

4.10.1. Двигатель асинхронный трёхфазный с короткозамкнутым ротором;

4.10.2. Частота вращения – 3000 об/мин;

4.10.3. Способ охлаждения – IC411;

4.10.4. Монтажное исполнение – IM 1001;

4.10.5. Класс изоляции, не ниже – F;

4.10.6. Режим работы – S1;

4.10.7. Химостойкое исполнение (защитное покрытие для коррозионной активности условий окружающей среды категории С5 согласно ГОСТ    34667.2-2020). Тип атмосферы – агрессивная, коррозионно-активная;

4.10.8. Срок службы подшипников электродвигателей до замены должен быть не менее 20000 часов, при необходимости смазки подшипников при проведении планового обслуживания подшипниковые щиты должны быть оборудованы встроенными пресс-масленками;

4.10.9. Соединительная коробка сверху двигателя, возможность подключения кабеля с любой стороны двигателя;

4.10.10. Электродвигатель должен быть укомплектован металлическими нержавеющими кабельными вводами и заглушками, паспортом, руководством по эксплуатации на русском языке, смазочными материалами для ввода в эксплуатацию и соответствовать требованиям ГОСТ 31606-2012, ТР ТС 004-2011;

Пункт 4.11– исключить.

4.14. Изложить в следующей редакции: поставщик гарантирует качественную и безаварийную работу поставляемого насосного агрегата в течение 24 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, в том числе гарантирует отсутствие появления любых видов коррозии в гарантийный период эксплуатации. Гарантийные обязательства на покупные изделия (электродвигатели, и т.д.) распространяются в объеме согласно документам завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев от даты ввода насосного агрегата в эксплуатацию.

Пункт 4.16.3. исключить.

Дополнить:

4.16.6. Согласовать техническую документацию на насосный агрегат со специалистами 4РУ;

4.16.7. Монтажная технологичность, заводская готовность и комплектность изготовленного насосного агрегата должна соответствовать требованиям ТКП 45-3.05-166 и ГОСТ 24444;

4.16.8. Консервация и при необходимости, упаковка сборочных единиц, узлов и деталей должна обеспечивать сохранность их при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа на период не менее гарантийного срока;

Дополнить:

4.17. Техническими решениями предусмотреть:

4.17.1. Материал проточной части, рабочего колеса насоса и всех элементов, контактирующих с рабочей средой - хромоникелевая сталь марки 12Х18Н9ТЛ либо аналог с более высокими характеристиками;

4.17.2. Крепление рабочего колеса резьбовое. Должно обеспечивать надежную передачу крутящего момента, предотвращать самопроизвольное откручивание при кратковременном обратном вращении и позволять, при необходимости, быстрое снятие и установку рабочего колеса;

4.17.3. Комплектацию защитным съемным ограждением вращающихся частей;

4.17.4. Предусмотреть антикоррозионную защиту наружных поверхностей металлических узлов оборудования без потери защитных свойств в течении 5 лет в условиях эксплуатации указанным в пункте 1.1 настоящего приложения. Корпус оборудования загрунтован и окрашен краской в соответствии с условиями эксплуатации, защитные ограждения – цвет желтый RAL 1032.

4.17.5. Фланцы PN16 на всасе / нагнетании по ГОСТ 33259-2015 для соединения c трубопроводами всаса и нагнетания/

5. Комплект поставки

Дополнить:

5.2. Смазочные материалы в объёме на первую заправку;

5.3. Насосный агрегат в сборе (насос, рама, привод, муфта, ограждение муфты).

6. Техническая документация

6.1. Изложить в следующей редакции: предоставить, после согласования с заказчиком, эксплуатационную документацию со-гласно ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2019 (с обязательным включением в номенклатуру эксплуатационной документации инструкций по монтажу (включая схемы строповки), пуску, регулированию и обкатке изделия, руководства по эксплуатации, ката-лога деталей и сборочных единиц, нормы расхода запчастей и материалов, ведомости ЗИП), с указанием сведений по техническому обслуживанию, ремонту с перечнем наименований работ и описанием последовательности выполнения операций – 2 экземпляра (на бумажном и электронном носителях). Обязательное указание стандартизированного обозначения подшипников, уплотнений и т.д., т.е. всех стандартных покупных изделий.