ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку вышки строительной сборно-разборной

передвижной типа ВСП 250-0.7 для СОФ 1 РУ согласно заявке на 2026 год

1.Назначение

1.1. Вышка предназначена для выполнения ремонтно-строительных работ на высоте как снаружи, так и внутри помещений.

2. Технические характеристики

2.1. Количество секций, шт.                                                                       3

2.2. Общая высота сборки, м                          				       5,2

2.3. Высота установки настила, м             					       3,9

2.4. Размер рабочей площадки, м.                                                             0,7 х 1,6

2.5. Максимальная нагрузка на рабочий настил, кгс/м²                          250

2.6. Шаг секций, м                                                                                       1,20

2.7. Масса вышки при максимальной высоте не более, кг                      95

3. Дополнительные технические требования

3.1. Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении в течение 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150 – 69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

3.2. Обеспечить наращивание рам вышки друг на друга до необходимой высоты.

3.3. Обеспечить, с целью устойчивости, связь рам вышки между собой диагональными стяжками в шахматном порядке.

3.4. Обеспечить на рамах вышки наличие замков с фиксаторами для крепления диагональных стяжек и перекладин ограждений.

3.5. Материал несущих элементов – стальная труба с антикоррозийным полимерным порошковым покрытием.

3.6. Обеспечить наличие колесной базы с четырьмя колесами и винтовыми опорами.

3.7. Вышка должна быть оборудована настилом с люком в количестве 1 шт.

3.8. Настилы должны быть выполнены из материалов с антискользящим покрытием.

3.9. Вышка передвижная должна быть поставлена в полном комплекте, готовой к сборке и эксплуатации.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1. Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки общего вида и габаритных размеров.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1. Руководство по эксплуатации, включающее техническое описание оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, техники безопасности, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610 – 2006.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Комплект поставки и сроки

6.1. Вышка строительная сборно-разборная передвижная типа ВСП 250-0.7 – 1 комплект.

6.2. Сроки поставки – июнь 2026 года.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Продавец несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Требования к конкурсному предложению

8.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

8.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

8.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные неточности.