ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку модульных клиновых (строительных) лесов для COФ 4 РУ

- Назначение:

Модульные клиновые (строительные) леса предназначены для проведения локальных строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции и ремонте оборудования для размещения рабочих и материалов на рабочей площадке, как снаружи, так и внутри зданий. В конструктивном отношении модульные клиновые леса представляют собой пространственную каркасно-ярусную систему, состоящую из вертикальных, горизонтальных и диагональных элементов, соединенных в узле крепления замка и фланца клиновым замком.

2.Технические характеристики:

| 1. | Тип лесов | модульные, клиновые |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требование к конструкции | 1. Вертикальный несущий элемент (стойка) выполнен из стали трубчатого сечения ø48 мм и защищен от коррозии методом горячего оцинкования. На одной стороне предусмотреть наконечник, соответствующий внутреннему диаметру несущего элемента для наращивания конструкции вверх и приварные фланцы (розетки) с шагом вдоль трубы – 500 мм. Фланцы (розетки) должны иметь 8 отверстий. Четыре узких отверстия автоматически выравнивают присоединительные элементы под прямым углом в двух плоскостях. Четыре широких отверстия служат для установки элементов под любым углом. |
|  |  | 2. В опорном элементе (домкрате) предусмотреть накатанную самоочищающуюся резьбу, специальные насечки, которые автоматически ограничивают ход гайки для предотвращения сверхнормативной высоты. |
|  |  | 3. Соединение горизонтальных связей (ригелей), диагоналей во фланце (розетке) должно осуществляется с помощью клинового соединения. Клин является неразъемной частью элемента с клиновым соединением, должен фиксироваться и обеспечивать надежное крепление без самопроизвольного раскрепления. |
|  |  | 4. Горизонтальная связь (ригель) выполнена из стали трубчатого сечения ø48 мм защищена от коррозии методом горячего оцинкования. На обоих сторонах по продольной оси предусмотреть клиновой узел с клином, при помощи которого ригель надежно закрепляется со стойками. |
|  |  | 5. Диагональная связь выполнена из стали трубчатого сечения ø48 мм защищена от коррозии методом горячего оцинкования. На обоих сторонах по продольной оси предусмотреть шарнирный клиновой узел с клином, при помощи которого диагональ надежно закрепляется со стойками. |
|  |  | 6. Настил выполнен из стали с креплением, которое позволяет беспрепятственно укладывать его на ригеля и иметь встроенную систему замков от случайного приподнимания, негорючий, с противоскользящей поверхностью. Несущая способность настила должна быть не менее 300 кг/м2. |
|  |  | 7. Вес отдельных элементов не более 30 кг. |
|  |  | 8. Лестница накидная служит для подъема работников на рабочий ярус. На концах лестницы предусмотреть крюки с зацеплением за горизонтальные связи. |
| 3. | Нормы изготовления | ГОСТ 27321-2023 |
| 4. | Сертификат соответствия ISO 9001:2008 | требуется |

3. Дополнительные технические требования

3.1. Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течение не менее 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ) в атмосфере тип 4.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1. Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего габаритные размеры.

4.2. Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на белорусском или русском языке.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1. Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, техники безопасности, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006 на бумажном и электронном носителях.

5.2. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному контракту, с указание фирмы-изготовителя и каталожного номера.

5.3. Технический паспорт на изделие.

5.4. Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на белорусском или русском языке.

6. Комплект и срок поставки

6.1. Заводская комплектность должна включать:

6.1.1. Домкрат винтовой 750 – 16 шт.;

6.1.2. Стойка с цельноформованным наконечником, длиной 1,0 м – 8 шт.;

6.1.3. Стойка с цельноформованным наконечником, длиной 1,5 м – 12 шт.;

6.1.4. Стойка с цельноформованным наконечником, длиной 2,0 м – 32 шт.;

6.1.5. Ригель, длиной 1,0 м – 10 шт.;

6.1.6. Ригель, длиной 1,5 м – 10 шт.;

6.1.7. Ригель, длиной 2,0 м – 40 шт.;

6.1.8. Настил, ширина 320 мм, длиной 2,0 м – 12 шт.;

6.1.9. Элемент стартовый – 16 шт.;

6.1.10. Консоль, ширина 1,09 м – 6 шт.

6.2. Комплект инструмента и приспособления, стандартно предусмотренный заводом изготовителем.

6.3. Срок поставки – июнь 2026 года.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Продавец несет гарантийные обязательства в течении не менее 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

8. Требования к конкурсному предложению

8.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

8.2 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

8.3. Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить

выявленные в нем ошибки неточности;

- информация предоставлена на иностранном языке.