Техническое задание 3965 от 22.10.2024 на закупку комплекта футеровки гидроциклона НСs 600 (15 градусов)

1. Назначение:

1.1. Комплект футеровки для гидроциклона HCs600 (15 градусов).

Комплект футеровки состоит из:

- футеровка входной камеры (чертеж 18.71.02.005) – 1 шт;

- футеровка секции цилиндрической (чертеж 18.71.02.004) – 1 шт;

- футеровка конуса верхнего (чертеж 18.78.01.003) – 1 шт;

- футеровка конуса среднего (чертеж 18.78.01.002) – 1 шт;

- футеровка конуса нижнего (чертеж 18.78.01.001) – 1 шт.

1.2. Сроки поставки: 3-4 квартал 2025 года.

2. Характеристика исходного питания:

2.1. Пульпа с содержанием твердого………………………………….....17-21 %

2.2. Плотность пульпы……………………………………….......1,33÷ 1,36 г/см3

2.3. рH пульпы…………………………………………………………...6,5 ÷ 7,1

2.4. Температура пульпы………………………………………от +18 до +40 0С

2.5. Воздухосодержание…………………………………………………….10%

2.6. Твердая фаза (KCl, NaCl, н.о.):

- средняя плотность твердой фазы 2,16 г/см3

- гранулометрический состав:

| класс крупности, мм |  | 1,25 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | ̶ 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выход класса, % | Min | 4,2 | 3,6 | 6,5 | 14,5 | 17,4 | 17,8 | 14,1 |
|  | Max | 11,7 | 7,0 | 10,5 | 20,2 | 26,2 | 24,5 | 28,3 |
|  | Средн. | 8,0 | 5,1 | 8,6 | 17,4 | 20,8 | 19,9 | 20,2 |

Среда обладает абразивными и коррозионными свойствами.

Жидкая фаза: раствор насыщенный солями KCl и NaCl, плотностью 1,236 г/см3

3. Технические требования:

3.1. Изготовить по чертежам, указанным в п.1.1.

3.2. Материал: износостойкий материал, устойчивый к воздействию перекачиваемой среды с характеристикой  по п.2. Т.П.

3.2.1. Материал должен выдерживать кратковременную деформацию для монтажа в корпус гидроциклона.

3.3. Консервация и при необходимости упаковка, должна обеспечивать сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа на открытом воздухе.

3.4. Режим эксплуатации непрерывный – 24 часа в сутки.

3.5. Гарантия – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4. Требования к конкурсному предложению:

4.1. Техническая часть предложения должна содержать ответы на все поставленные вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

4.2. Предложение признается не соответствующим техническому заданию если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;

- участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;

- информация предоставлена на иностранном языке с указанием технических стандартов, недействующих в стране покупателя (допускается указывать технические стандарты производителя, недействующие в стране покупателя, но с указанием требований примененного стандарта и указанием ближайшего технического стандарта страны покупателя).

5. Комплект поставки:

- 3 комплекта;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке.