ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку мебели металлической

по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в

г. Петриков. Первая очередь»

- Назначение:

- для оснащения гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, бытовых помещений, складских помещений, спортивных залов, бассейна в соответствии с функциональным назначением.

- Общие требования: согласование моделей и цветовой гаммы с Заказчиком обязательно.

- Комплектация и количество:

| № | Наименование | Размер, мм | Кол-во, шт | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Стеллаж металлический с порошковым напылением | 760*300*2000 | 63 | Конструкция сборно-разборная. Сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки, входят в комплект). Состоит из 4 полок, стоек. Нагрузка на полку – не менее 150 кг. Полки выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной не менее 0,8 -1 мм, имеют подогнутую кромку. Материал каркаса – нержавеющая сталь толщиной не менее 1,2 мм. Стойки каркаса – уголок с фальцованными краями для увеличения жесткости конструкции. Опорные ножки регулируются по высоте в пределах 20 мм, изготовлены из нержавеющей стали с пластиковой подложкой снизу. |
| 3.2 | Стеллаж для хранения мячей (28 шт) | 1250*350*2000 | 6 | Конструкция сборно-разборная, состоит двух боковин, шести распорок, двух нижних частей. Боковины выполнены из профиля 60*30*2,5 (Дн=33,5). Установка конструкции на 4 колеса с фиксатором. Наличие пластиковых заглушек в открытых торцах труб, входят в комплект. Количество полок – 7 шт. Вместимость – не менее 28 мячей. Полимерное покрытие. Цвет – по согласованию с Заказчиком. |
| 3.3 | Шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств | Высота, мм 1830 Ширина, мм 500 Глубина, мм 500 | 3 | Шкаф одностворчатый (1 дверь). Имеет цельнометаллическую конструкцию, сварной металлический каркас. Комплектация: - 1 дверь с замком; - вентиляционные отверстия; - 3 полки; - перекладина для вешалок; - вешалка с крючками на внутренней стороне двери; - наличие регулируемых ножек; - полимерное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035) с предварительной антикоррозийной обработкой металла. |
| 3.4 | Шкаф для уборочного инвентаря | Высота, мм 1830 Ширина, мм 500 Глубина, мм 500 | 7 | Шкаф двухстворчатый (2 двери). Имеет цельнометаллическую конструкцию, сварной металлический каркас. Комплектация: - 2 двери с замками "Eurolock" или аналог; - наличие вентиляционных отверстий; - в одном отделении: 4 полки, во втором - 1 полка, перекладина для вешалок, крючки для одежды. - наличие регулируемых ножек; - полимерное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035) с предварительной антикоррозийной обработкой металла. |
| 3.5 | Шкаф гардеробный металлический на 2 секции | 600*500*1830 | 20 | Шкаф двухстворчатый (2 двери). Имеет цельнометаллическую жесткую конструкцию, сварной металлический каркас. Комплектация: - перекладина для вешалок, 2 крючка, полка для головных уборов, вентиляционное отверстие на дверях, регулируемые ножки; - наличие регулируемых ножек; - полимерное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035) с предварительной антикоррозийной обработкой металла. |

- Гарантийный срок не менее 24 месяцев.

- Предполагаемый срок поставки: октябрь 2026 года.

- Вся поставленная мебель должна соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

- Поставщик обязан доставить мебель, произвести ее выгрузку, поднять на этаж, произвести ее сборку, установить мебель по кабинетам, произвести регулировку мебели на месте окончательной установки.

- Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.