Приложение 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение верстака слесарного для электротехнической

лаборатории цеха электроснабжения управления по энергетике

- Основание закупки:

План закупок по сводной заявке на ненормируемые материалы по цеху электроснабжения управления по энергетике на 2026 год.

Закупке подлежит верстак слесарный.

- Назначение изделия.

Предназначен для выполнения слесарных работ в мастерской электротехнической лаборатории цеха электроснабжения управления по энергетике в здании ГПП с КРУЭ и ОПУ.

- Технические характеристики.

Основные параметры и размеры для верстака слесарного приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры без учета перфорированного экрана, в пределах, мм Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм | 700-800 1300-1500 700-800 |
| 2 | Перфорированный экран, в пределах, мм Высота, мм Ширина, мм | 800-1100 1000-1150 |

- Дополнительные требования к верстаку:

  - Верстак должен быть изготовлен из оцинкованной стали;

  - Допускается применение окраски, кроме рабочей поверхности верстака (столешницы);

  - Рабочая поверхность (столешница) должна быть выполнена из цельно-листовой оцинкованной стали без стыков и сварных швов;

  - Перфорированный экран должен располагаться по центру задней плоскости рабочей поверхности. Должен иметь отверстия для крепёжных элементов инструмента и полок по всей площади. Крепежные элементы (крючки, держатели) должны входить в комплект поставки в количестве не менее 20 шт., полки в количестве не менее 3 шт.;

  - Верстак слесарный должен быть оборудован двумя тумбами, расположенными с двух сторон под рабочей поверхностью (столешницей).  Каждая тумба должна иметь выдвижные ящики (шуфляды) в количестве 4-5 шт. Выдвижные ящики должны быть оборудованы ручками и запирающим механизмом;

  - Конструкция верстака должна обеспечивать удобное расположение работника напротив центральной части рабочей поверхности (столешницы) в положении сидя;

  - Условия эксплуатации: температура окружающей среды от +10 до +35 °С, влажность воздуха макс. 80 % при +35 °С;

- Требования к документации.

  - Руководства по эксплуатации и установке.

  - Паспорт (формуляр).

6. Требования к участнику и конкурсному предложению

6.1. Отсутствие претензий со стороны ОАО «Беларуськалий» по предыдущим сделкам, в том числе к качеству поставленного оборудования и эффективности проведенных работ.

6.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

6.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

7. Гарантийные обязательства, количество и срок поставки.

Срок предоставления гарантий качества (гарантийный срок)– не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Количество к закупке – 1 шт.

Срок поставки – 2 квартал 2026 г.