Приложение 9

| 6. Наименование организации Ремонтно-механический цех |  |  |
| --- | --- | --- |

14. Место составления или издания

г. Солигорск

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку сборочных столов для РМЦ ОАО «Беларуськалий» согласно плану закупок

ненормируемых материалов на 2026 год

| - Полное наименование: стол слесарно-сборочный с набором оснастки. - График поставок: согласно плану закупок ненормируемых материалов на 2026 г. - Предназначен для выполнения слесарных и монтажных работ, позволяет размещать и надёжно фиксировать детали, при сборке крупных узлов. - Количество: 2 шт. - Технические характеристики: - Габаритные размеры стола: 1000х2000мм, высота 800±60 мм.; - Количество регулируемых по высоте опор стола: не менее 6шт.; - Отклонение от плоскости по всей рабочей поверхности до 0,5мм на 1м2; - Шаг рёбер жесткости столешницы: 200-350мм; - Толщина стола: не менее 10мм; - Диаметр отверстий стола: ⌀28мм; - Шаг отверстий: 50мм; - Нестираемая координатная сетка: 50х50мм; - Максимальная статическая нагрузка на стол не менее 2т; - Не менее 2 рядов отверстий в боковых стенках; - 6. Комплектация набора оснастки: - 6.1. Тележка для инструмента D28 - 6.2. Транспортир – 1шт. - 6.3. Упоры (бочата) – 10 шт. - 6.4. Болты быстрозажимные – 10шт. - 6.5. Упор регулируемый 150х50 – 5шт. - 6.6. Упор угловой 200х200х50 – 5шт. - 6.7. Уголок упорный 150х150х50 – 5шт. - 6.8. Уголок 200х200 – 5шт. - 6.9. Струбцина винтовая – 6шт. - 6.10. Струбцина угловая – 5шт. - 6.11. Струбцина быстрозажимная – 5шт. - 7. Предлагаемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении; - 8. На рассмотрение должны быть представлены на русском или белорусском языке: - 9. Предложение должно содержать: - 9.1. ответы в обязательном порядке на все пункты технического задания в виде сравнительной таблицы (Приложение 1); - 9.2. описание, графические материалы и общий вид, для определения соответствия заявленным характеристикам; - 10. Гарантии: - 10.1. Срок действия гарантии согласовать в договоре, но не менее 24 месяцев с даты поставки. - 11. Примечания: - 11.1. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если: - 11.1.1. Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании; 11.1.2. Участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности. |  |  |
| --- | --- | --- |