ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку крана ручного гидравлического

для СОФ 4РУ

1. Назначение.

1.1. Кран предназначен для подъема, перемещения и удержания на весу крупногабаритных деталей и узлов технологического оборудования.

2. Технические характеристики

| 2.1 | Грузоподъемность | не менее 1000 кг |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Максимальная высота подъема: | не менее 1700 мм |
| 2.3 | Длина регулируемой стрелы: минимальная максимальная | не более 900 мм не менее 1400 мм |
| 2.4 | Габаритные размеры крана в рабочем положении, не более: длина (по опорам) ширина (по опорам) высота (по опорной балке) | 1700 мм не более 1200 мм не более 1600 мм |
| 2.5 | Вес крана | не более 100 кг |

3. Технические требования.

3.1. Кран должен иметь складывающуюся конструкцию, позволяющую перевести кран в положение хранения с целью компактного хранения в периоды бездействия.

3.2. Кран должен быть оснащён не менее чем шестью колесами:

– четыре колеса должны быть установлены на основной раме и позволять перемещать кран в сложенном состоянии;

– два колеса должны быть размещены на раскладных упорах и позволять перемещать кран с грузом в рабочем положении.

3.3. Колеса крана должны быть изготовлены из прочной резины или полиуретана, защищающих пол от повреждений. Не менее двух колёс должны быть оснащены тормозными устройствами для предотвращения самопроизвольного перемещения крана.

3.4. Материал несущей рамы – углеродистая сталь с полимерным покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии в условиях повышенной влажности и паров солей KaCl и NaCl, или нержавеющая сталь. Материал рамы должен обеспечивать надлежащую прочность и жёсткость конструкции на весь срок эксплуатации.

3.5. Тип привода крана – гидравлический, с ножной педалью или ручным рычагом для подъема.

3.6. Гидравлический механизм должен обеспечивать плавный подъём стрелы с грузом.

3.7. Гидравлический механизм должен быть оснащён винтовым клапаном, обеспечивающим плавную регулировку скорости опускания и защиту от случайного срабатывания. Клапан должен быть оснащён эргономичной рукояткой.

3.8. Гидравлический механизм должен быть оснащён предохранительным клапаном, защищающим гидравлическую систему от превышения давления.

3.9. Кран должен быть оснащён крюковой подвеской, соответствующей максимальной грузоподъёмности крана. Крюк должен быть оснащён предохранительным механизмом.

3.10. Кран должен быть оснащён ручками для перевозки и маневрирования краном в рабочем и сложенном состоянии.

3.11. Конструкция крана должна обеспечивать устойчивость на горизонтальном твердом покрытии при полной нагрузке.

4. Требования к поставщику

4.1. Поставщик обязан подтвердить наличие собственной технической базы для предоставления услуг по ремонту предлагаемого оборудования в рамках гарантии или предоставить копии договоров со сторонними организациями на предоставление указанных услуг.

5. Требования к документации и сертификации

5.1. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке: 2 экземпляра на бумажном носителе.

5.2. Техническая документация должна содержать:

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, паспорт;

- сведения о содержании драгоценных металлов и камней;

- сертификаты качества на все покупные узлы и ответственные детали, входящие в комплект поставки крана;

- копию сертификата соответствия или декларации соответствия Техническому регламенту Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует качественную и безопасную работу крана в течение не менее 24 месяцев от даты поставки.

7. Количество и срок поставки

7.1. Количество – 1 шт.

7.2. Срок поставки – май 2026 года.

8. Комплект поставки

8.1. Кран в собранном или разобранном виде в комплектации согласно требованиям раздела 3 настоящего технического задания.

8.2. Техническая документация согласно требованиям раздела 5 настоящего технического задания.

8.3. Комплект запасных частей и приспособлений на весь гарантийный срок согласно заводской комплектации.

9. Требования к техническому предложению.

9.1. Техническое предложение поставщика должно содержать:

– техническое описание предмета закупки с ответами на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании;

– изображения предмета закупки с двух сторон, конструктивную схему;

– копию руководства по эксплуатации;

– копию сертификата соответствия или декларации о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

9.2. К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

9.2. Конкурсное предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, при следующих условиях:

- не соответствует требованиям технического задания и (или) дополнительному запросу;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе;

- участник, представивший техническое предложение, отказался исправить, выявленные в нём ошибки или неточности;

- участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;

- информация предоставлена на иностранном языке.