Руководителям предприятий

согласно перечню

о предоставлении

технико-коммерческого предложения

Настоящим ОАО «Беларуськалий» приглашает Ваше предприятие принять участие в процедуре закупки из одного источника следующих станков:

| № лота | Наименование товара | Кол-во, ед.изм. | Требования к предмету закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для разделки медного и алюминиевого бронированного кабеля | 1 шт. | Соответствие Приложению 1 |
| 2 | Станок для разделки медного и алюминиевого небронированного кабеля | 1 шт. | Соответствие Приложению 2 |

Просим Вас предоставить технико-коммерческое предложение на поставку указанного товара (лот 1, лот 2). Техническая часть предложения должна содержать: наименование товара, технические характеристики товара, гарантийные обязательства на товар. Коммерческая часть предложения должна содержать: цену товара; условия поставки и оплаты; срок поставки.

Для участников, являющихся производителями:

- экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов)/уровень плановой рентабельности.

Для участников, не являющихся производителями:

- уровень плановой наценки (надбавки).

Также просим предоставить:

- заявление о том, что Ваша организация не была признана судом экономически несостоятельной и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической состоятельности или банкротства, не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации);

- копию документа (при наличии), подтверждающего собственное производство товара (сертификат, ТУ, др).

Ваше технико-коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: mto@kali.by (с пометкой: для Тондель М.С), до 14:00 час 22.04.2025.

С уважением,

Зам. начальника управления МТО                                                 Н.М.Архипенко

Тондель, +375 174 29 86 33

Приложение 1

на закупку станка для разделки бронированного кабеля

для электроремонтного цеха управления по энергетике

ОАО «Беларуськалий»

1. Назначение

Станок предназначен для продольной разрезки оболочки и брони медного и алюминиевого бронированного кабеля в условиях электроремонтного цеха управления по энергетике ОАО «Беларуськалий».

2. Технические характеристики

| п/п | Наименование параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименьший диаметр разрезаемого кабеля, мм | 10 |
| 2 | Наибольший диаметр разрезаемого кабеля, мм | 150 |
| З | Изоляция перерабатываемого кабеля | Резиновая гибкая, полиэтиленовая, политетрафторэтиленовая, поливинилхлоридная, пропитанная бумажная |
| 4 | Броня перерабатываемого кабеля | стальная лента, стальная проволока, свинцовая и алюминиевая оболочка |
| 5 | Скорость резки кабеля, м/мин | от 20 до 30 |
| 6 | Количество основных ножей (механизмов резки), шт. | 2 |
| 7 | Количество ведущих валов, шт. | 2 |
| 8 | Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| 9 | Частота, Гц | 50 |
| 10 | Установленная мощность, кВт | до 8 |
| 11 | Степень защиты электрооборудования | IP54 |
| 12 | Уровень шума, дБ, не более | 80 |

3. Дополнительные требования

3.1. Электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, ТКП 339-2011(02230), а также должно быть испытано и сертифицировано органами страны поставщика и соответствовать нормам, действующим в Республике Беларусь.

3.2. Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течение 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(0Ж-3) в атмосфере тип 4.

3.3. Все таблички и надписи на станке должны быть выполнены на русском.

3.5. В станке должны быть:

- защитные ограждения для всех вращающихся частей, защита от попадания рук оператора в зону резки;

- предусмотрена тепловая защита обмоток электродвигателей;

- предусмотрена функция реверса направления вращения ножей, включаемая с пульта управления;

- роликовые силовые подшипники на рабочей части;

- система принудительной подачи кабеля через ножи;

- опция продавливания кабеля роликами без разрезания;

- дополнительные съемные боковые ножи;

- места хранения сменных насадок, ножей.

- Документация, входящая в состав технического предложения

4.1.   Собственно техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части, оформленной в соответствии с разделом 8 настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего в себе три вида станка (спереди, сбоку, сверху).

  - Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

  - Весь текстовый материал, надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

- Документация, поставляемая с оборудованием

5.1. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

5.2 Документация:

- паспорт;

- сборочный чертеж;

- спецификация;

- руководство по эксплуатации станка, выполненное согласно ГОСТ 2.610-2006, включающее чертежи; схемы строповки; формуляр, с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов. Весь текстовый материал, надписи на станке, на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке;

- руководства по эксплуатации и паспорта электродвигателей;

- каталог запасных частей по оборудованию, с указанием каталожных номеров,

- чертежи быстроизнашиваемых деталей, кинематическая схема оборудования с указанием применяемых подшипников.

- Комплект поставки

6.1. Станок для разделки бронированного кабеля - 1 шт.

6.2. Техническая документация, выполненная на русском языке по ГОСТ 2.610-2006 бумажный носитель – 1 комплект.

Срок поставки станка — согласно плану закупок.

6.3. Запасной комплект ножей.

      - Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

      - Требования к конкурсному предложению

  - К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

  - Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

  - Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

Приложение 2

на закупку станка для разделки небронированного кабеля

для электроремонтного цеха управления по энергетике

ОАО «Беларуськалий»

1. Назначение

Станок предназначен для продольной разрезки оболочки медного и алюминиевого кабеля в условиях электроремонтного цеха управления по энергетике ОАО «Беларуськалий».

2. Технические характеристики

| п/п | Наименование параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименьший диаметр разрезаемого кабеля, мм | 4 |
| 2 | Наибольший диаметр разрезаемого кабеля, мм | 40 |
| 4 | Изоляция перерабатываемого кабеля | резиновая, полиэтиленовая, политетрафторэтиленовая, поливинилхлоридная, пропитанная бумажная |
| 5 | Скорость резки кабеля, м/мин | от 20 до 40 |
| 6 | Количество дорожек для разделки кабеля, не менее, шт. | 8 |
| 7 | Количество ножей на одной дорожке для разделки |  |
|  | Для диаметра кабеля до 10мм, шт | 1 или 2 |
|  | Для диаметра кабеля свыше 10мм, шт | 2 |
| 8 | Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| 9 | Частота, Гц | 50 |
| 10 | Установленная мощность, кВт | до 6 |
| 11 | Степень защиты электрооборудования | IP54 |
| 12 | Уровень шума, дБ, не более | 80 |

3. Дополнительные требования

3.1. Электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, ТКП 339-2011(02230), а также должно быть испытано и сертифицировано органами страны поставщика и соответствовать нормам, действующим в Республике Беларусь.

3.2. Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течение 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(0Ж-3) в атмосфере тип 4.

3.3. Все таблички и надписи на станке должны быть выполнены на русском языке.

3.5. В станке должны быть:

- защитные ограждения для всех вращающихся частей;

- система защиты от попадания в зону резания посторонних предметов с блокирующим устройством, обесточивающем электросхему станка;

- предусмотрена тепловая защита обмоток электродвигателей;

- опция продавливания кабеля роликами без разрезания;

- предусмотрена напольная установка станка.

4.Документация, входящая в состав технического предложения

4.1. Собственно техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части, оформленной в соответствии с разделом 8 настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего в себе три вида станка (спереди, сбоку, сверху).

  - Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

  - Весь текстовый материал, надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «(Безопасность машин и оборудования».

5.2 Документация:

- паспорт;

- сборочный чертеж;

- спецификация;

- руководство по эксплуатации станка, выполненное согласно ГОСТ 2.6102-006, включающее чертежи; схемы строповки; формуляр, с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов. Весь текстовый материал, надписи на станке, на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке;

- руководства по эксплуатации и паспорта электродвигателей;

- каталог запасных частей по оборудованию, с указанием каталожных номеров;

- чертежи быстроизнашиваемых деталей, кинематическая схема оборудования с указанием применяемых подшипников.

6. Комплект поставки

6.1. Станок для разделки кабеля - 1 шт.

6.2. Техническая документация, выполненная на русском языке по ГОСТ 2.610-2006 бумажный носитель – 1 комплект.

Срок поставки станка — согласно плану закупок.

6.3. Запасной комплект ножей.

7.Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

8.Требования к конкурсному предложению

  - К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

  - Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

  - Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.