2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку сушильного шкафа для респираторов с калорифером 

	№

п/п
	Наименование
	Требования

	1
	2
	3

	1. 
	Назначение
	Для сушки и дезинфекции деталей изолирующих респираторов Р-30, Р-34.

	2. 
	Требования к установке
	Не требует отдельного, специализированного помещения. Возможно размещение в рабочих комнатах, без отрицательного воздействия на работников.

	3. 
	Производительность
	Шкаф рассчитан на одновременную сушку 15 дыхательных мешков, 15 дыхательных шлангов.

	4. 
	Количество, шт.
	1

	5. 
	Комплект поставки
	Шкаф сушильный – 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1 экз.;

Паспорт изделия;
Дополнительная бактерицидная лампа.

	6. 
	Основные технические требования:
	максимальная температура сушки, оС – 60;

 наличие системы автоматической защиты при перегреве;
 наличие бактерицидной лампы внутри шкафа; 

 мощность нагревателя, кВт – 2;

 частота тока, Гц – 50;

 напряжение питающей сети, В – 220; 

	7. 
	Габаритные размеры, мм.
	Длина– 1020;
Ширина – 520;
Высота – 2060;

	8. 
	Масса, кг.
	75

	9. 
	Требования к фланцам:
	для подключения дыхательных мешков – Ø39мм, шаг резьбы 1,5мм (М39х1,5);

для подключения шланговой системы - Ø48мм, шаг резьбы 1,0мм (М48х1,0).

	10. 
	Требования к сертификации
	Наличие сертификата и декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011, «О безопасности машин и оборудования».

	11. 
	Техническая документация
	Документация по эксплуатации и ремонту, включая принципиальные (функциональные) схемы, электрические схемы питания, паспорта с указанием содержания ДМ и ДК, описание типа. Вся документация должна быть представлена на русском языке. 

	12. 
	Требования к качеству товара
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем техническом задании, действующих стандартов Республики Беларусь. Поставка товара осуществляется с предоставлением действующих сертификатов соответствия, для подтверждения соответствия поставляемого товара установленным характеристикам.

	13. 
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.


Другие специальные требования: техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

оно не отвечает требованиям технического задания;

не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.
